Network Camera User Manual

Version: V9.0 Date: 2022-07

제 1장. 소개	5

  - 저작권 규정	5

  - 안전 지침	5

  - 개정 내역	6

제 2장.  제품 설명	7

  - 제품 개요	7

  - 주요 특징	7

  - 시스템 요구 사항	9

제 3장.  설정 단계	10

제 4장. 네트워크 연결	12

  - LAN을 통한 카메라 설정	12

    - PC에 직접 연결하기	12

    - 스위치 또는 라우터를 통해 연결하기	12

  - 동적 IP 연결	12

제 5장. 네트워크 카메라 액세스	13

  - IP 주소 할당	13

    - Smart Tools을 이용한 IP 주소 할당	13

    - 브라우저를 통한 IP 주소 할당	17

  - 웹 브라우저에서 액세스	19

제 6장. 라이브 뷰	20

  - 라이브 영상	20

  - PTZ 모드	23

    - 라이브 뷰 페이지 작업	24

    - 3D 포지셔닝	25

    - 설정 / 프리셋 호출 / 패트롤 / 패턴	25

  - LPR 모드	31

제 7장. 재생	35

제 8장. 설정	39

  - 미디어	39

    - 영상         	39

    - 이미지        	41

    - 오디오        	55

  - 네트워크	57

    - 기본         	57

    - 고급          	67

  - 저장공간   	77

    - 저장공간 관리	77

    - 녹화 설정   	79

    - 스냅샷 설정	80

    - 검색         	82

  - 이벤트	 83

    - 기본 이벤트_bookmark48	83

    - VCA 이벤트 	91

    - 사람 카운팅	113

    - 히트 맵     	129

8.5 PTZ	135

    - 기본         	135

    - Auto Home	139

    - PTZ 제한   	139

    - 초기 위치   	140

    - 프라이버시 마스킹	141

    - 작업 예약   	142

    - 구성 삭제   	143

8.5.8 RS485	144

8.5.9 상태	145

제 1장. 소개

  - 저작권 규정

이 매뉴얼은 본사의 사전 허가 없이 어떠한 형태나 방법으로도 번역, 변형 또는 개조된 파생물을 만들 수 없습니다.

  - 안전 지침

이 지침은 위험이나 재산 손실을 피하기 위해 사용자가 제품을 올바르게 사용할 수 있도록 합니다. 예방 조치는 "경고"와 "주의"로 나뉩니다.

경고: 경고를 무시하였을 경우, 중상 또는 사망에 이를 수 있습니다.

    - 설치 작업은 반드시 자격이 있는 담당자가 진행해야 하며 지역의 전기 안전 규정을 준수하십시오.

    - 화재나 감전 사고의 위험이 있으므로 설치 전에는 제품을 비에 노출시키거나 습한 곳에서 작업을 하지 마십시오.

    - 방열 판, 전원 조절기처럼 화상의 위험이 있는 부품을 만지지 마십시오.

    - 전원은 ‘DC 12V or AC 24V’를 사용하십시오.

    - 플러그가 전원 소켓에 제대로 꽂혀 있는지 확인하십시오.

    - 제품을 벽이나 천장에 설치할 때는 장치를 단단히 고정하십시오.

    - 제품이 올바르게 작동하지 않으면 구매처에 문의하십시오. 절대 카메라를 직접 분해하지 마십시오.

주의: 주의를 무시하였을 경우, 부상 또는 장비 손상이 발생할 수 있습니다.

    - 카메라를 사용하기 전에 전원의 공급 전압이 일치하는지 확인하십시오.

    - 극도의 고온 또는 저온 및 습기가 많은 곳, 방사선에 누출되는 곳에 장치를 보관하거나 설치하지 마십시오.

    - 제조업체가 권장하는 제품과 부품만 사용하십시오.

    - 카메라를 떨어트리거나 충격을 주지 마십시오.

    - 카메라 주위의 공기를 순환시켜 열이 축적되지 않도록 하십시오.

    - 이미지 센서의 표면이 레이저에 의해 손상되지 않는 곳에 설치합시오.

    - 렌즈 커버의 먼지를 닦을 때는 블로워를 사용하여 닦아내십시오.

    - 부드럽고 마른 천을 사용하여 카메라 표면을 청소합니다. 부드러운 천에 소량의 세제 용액을 적신 후 물기를 닦아냅니다.

    - 알코올, 벤젠, 또는 신나와 같은 휘발성 용제를 사용하지 마십시오.

    - 차후 카메라를 이동할 경우를 대비해 포장 패키지를 보관하십시오.

  - 개정 내역

| 버전 | 개정 내역 | 발행일 |
| --- | --- | --- |
| V9.0 | 첫 발행 | 2022년 7월 |

제 2장. 제품 설명

  - 제품 개요

이 제품은 고객의 요구 사항을 충족시킬 수 있는 일관되고 경제적인 네트워크 카메라입니다. 임베디드 Linux 운영 체제를 기반으로 하는 네트워크 카메라는 로컬 또는 원격으로 쉽게 접속하고 관리할 수 있습니다. 카메라에 내장된 고성능 DSP 비디오 처리 모듈을 통해 저전력 소비와 높은 안정성을 자랑합니다. 최첨단 H.265/H.264/MJPEG 비디오 코덱 알고리즘과 업계 최고의 HD 듀얼 스트림 기술을 지원하여 제한된 네트워크 리소스에서 최상의 영상 이미지 품질을 구현합니다. 완벽한 기능으로 유연하고 포괄적인 경보 연결 메커니즘, 주야간 자동 전환, 개인정보 보호를 위한 프라이버시 마스킹 등을 지원합니다.

실제 애플리케이션에서 네트워크 카메라는 LAN으로부터 독립적으로 작동하거나 네트워크를 통한 강력한 안전 모니터링 시스템을 구성할 수 있습니다. 이 제품은 금융, 교육, 산업 생산, 민방위, 안보를 위한 의료와 같은 시장에서 전반적으로 널리 사용되고 있습니다.

  - 주요 특징

시스템

    - 내장 WEB 서버, 인터넷 익스플로러/ 파이어폭스/ 크롬/ 사파리 브라우저

    - 신뢰성 높은 Linux OS 기반

    - Plugin-Free 지원

    - 카메라에 대한 보안 질문 활성화 및 설정 지원

    - ONVIF Profile G & Q & S & T 지원

    - 유연한 관리를 위한 세 가지 레벨의 사용자

    - Micro SD/SDHC/SDXC 카드 로컬 저장 공간 지원, 엣지 스토리지 확장

이미지

    - 0.001Lux Ultra Low Light

    - 스마트 IR II 기술

    - 4K 영상 시청 경험

    - P-Iris 제어

    - HLC 지원

    - BLC 지원

    - 오토 스위치, 주 야간 필터

    - 복도 모드

영상

    - H.265/H.264/MJPEG 영상 압축 가능

    - 10단계 조정 가능한 H.265+로 대역폭 70%~80% 절감

    - Primary Stream/Secondary Stream/Tertiary Stream 지원

    - 스마트 스트림 지원

    - 실시간 영상 전자 증폭

오디오

    - G.711/AAC 오디오 압축 가능

    - 오디오 I/O 지원

네트워크

    - 간단한 IPC 관리를 위한 UPnP 프로토콜

    - DDNS 지원

    - FTP업로드, SMTP업로드, SD카드 기록 및 SIP기능

고급 기능

    - 동작 감지, 프라이버시 마스킹, 네트워크 장애 감지 및 ROI

    - AI 영상 콘텐츠 분석

    - 사람 카운팅 기능 지원

    - 히트 맵 기능 지원

하드웨어

    - 전원 공급을 위한 PoE 지원

    - 알람 I/O 지원

    - 내장 마이크

    - IK-10 등급의 vandal-proof 메탈 커버와 IP67 등급의 방수 하우징

PTZ

    - 최대 42X Speed Dome, 23X 광학 줌 PTZ Bullet Plust, 23X PTZ Dome

    - 360° continuous pan & -5°~ 90° (Auto Flip) tilt for Speed Dome

    - 360° continuous pan & -45°~30° tilt for PTZ Bullet

    - 360° continuous pan & -5°~90° (Auto Flip) tilt for PTZ Dome

    - 300 Preset Points, 8 Patrols and 4 Patterns

    - 3D Positioning, PTZ Motion, PTZ Limit, Scheduled Tasks and Auto Home function

    - White LED for PTZ Bullet

  - 시스템 요구 사항

운영 시스템: Windows XP/Vista/7/8/10/Server 2000/Server 2008

CPU: 1.66GHz 또는 이상

RAM: 1G 또는 이상

Graphic memory: 128MB 또는 이상

Internet protocol: TCP/IP (IPv4/IPv6)

웹 브라우저: Internet Explorer 8.0 이상, 파이어폭스, 크롬, 사파리

제 3장. 설정 단계

카메라의 설정 단계는 다음과 같습니다.

참고: 설정은 서로 다른 모델의 실제 상황을 기반으로 해야 합니다.

자세한 설정은 아래 표와 같습니다.

표 1. 단계 설명

| 설정 | 설명 | 참조 |
| --- | --- | --- |
| 네트워크 연결 | 네트워크 카메라를 연결합니다. LAN 또는 동적 IP 연결을 통해 카메라를 설정할 수 있습니다. | 4.1 Setting the Camera over the LAN (page 12) |
| 네트워크 카메라 액세스 | IP 주소, 웹 브라우저 및 백엔드 소프트웨어를 통해 액세스할 수 있습니다. | 5.1 Assigning An IP Address (page 14) |
| 기본 파라미터 설정 | 카메라 로그인 후 필요에 따라 영상/이미지/오디오/네트워크 파라미터를 조정할 수 있습니다. | - Media (page 46) - Network (page 67) |
| 고급 기능 설정 | VCA 및 사람 카운팅과 같은 고급 기능을 구성합니다. | 8.4 Event (page 93) |

제 4장. 네트워크 연결

  - LAN을 통한 카메라 설정

가장 일반적인 연결 방법은 카메라를 스위치 또는 라우터에 연결하는 것입니다. 카메라는 반드시 LAN과 호환 가능한 IP 주소를 선택해야 합니다.

    - PC에 직접 연결하기

이 방법은 컴퓨터에 카메라가 연결된 경우로, 카메라는 반드시 컴퓨터와 호환 가능한 IP 주소를 선택해야 합니다. 세부 사항은 아래 그림과 같습니다.

    - 스위치 또는 라우터를 통한 연결

아래 그림과 같이 스위치 또는 라우터를 통하여 카메라를 연결합니다.

  - 동적 IP 연결

1단계: 네트워크 카메라를 라우터에 연결합니다.

2단계: 카메라에서 LAN IP 주소, 서브넷 마스크, 게이트웨이를 선택합니다.

3단계: 라우터에 포트 포워딩(80, 8000, 554 포트)을 설정합니다. 포트 포워딩 설정 단계는 라우터마다 다릅니다. 포트 포워딩에 대한 도움이 필요하면 라우터 매뉴얼을 참고합니다.

4단계: 도메인 주소 제공 호스트에서 도메인 이름 설정

5단계: 라우터의 설정 창에서 DDNS 설정

6단계: 도메인 이름을 통한 카메라 접속

제 5장. 네트워크 카메라 액세스

  - IP 주소 할당

네트워크 카메라에 접근하기 위해 해당 IP 주소를 할당해야 합니다. 기본 IP 주소는 192.168.5.190입니다. Smart Tools 또는 브라우저를 통해 카메라의 IP 주소를 변경할 수 있습니다. 카메라를 컴퓨터와 같은 LAN에 연결하십시오.

    - 브라우저를 통한 IP 주소 할당

컴퓨터와 카메라의 네트워크 망이 다른 경우, 다음 방법으로 IP 주소를 변경하십시오.

1단계: 아래 두 가지 방법 중 하나로 컴퓨터의 IP 주소를 192.168.5.0 변경합니다.

- 시작  제어판  네트워크 및 인터넷 연결  네트워크 연결  로컬 영역 연결 (이더넷) 속성   인터넷 프로토콜 버전 4(TCP/IPv4) 클릭

- 고급 클릭  IP 설정 클릭  IP 주소  추가  팝업 창에서 네트워크 카메라 (ex. 192.168.5.61)와 동일한 목록에 있는 IP 주소 입력 (IP 주소는 기존 네트워크에서 사용 중인 것과 중복되지 않도록 합니다.)

2단계: 브라우저 검색 주소창에 카메라의 기본 IP 주소를 입력합니다.

http://192.168.5.190;

3단계: 만약 카메라 펌웨어 버전이 4x.7.0.69보다 낮다면 바로 로그인 화면이 나타납니다. 로그인 화면이 나타나면 ID, 암호를 입력합니다.

기본 사용자 이름: admin

암호: 사용자 생성

참고:

  - 암호는 최소 8자리, 최대 32자리인 하나 이상의 숫자와 문자로 이루어져야 합니다.

4단계: 로그인 설정 후 설정  기본 설정  네트워크  TCP/IP를 선택합니다.

5단계: IP 주소 또는 네트워크 값을 변경한 뒤 ‘저장’ 버튼을 누릅니다.

6단계: 기본 IP 주소 변경이 완료되었습니다.

  - 웹 브라우저에서 액세스

카메라는 대부분의 표준 운영 체제 및 브라우저와 함께 사용할 수 있습니다. 그리고 카메라는 Plugin-Free 모드를 지원하도록 업그레이드되었습니다. Plugin-Free 모드에서는 플러그인 없이 브라우저에서 영상을 미리 볼 수 있습니다. 현재 Window, MAC, iOS, Android 시스템용 파이어폭스, 구글 크롬, 사파리, 엣지 브라우저에서 Plugin-Free 모드가 지원됩니다. H.265 및 H.264 비디오 코덱은 카메라용 Plungin-Free 모드에서 지원되며 기본적으로 보조 스트림을 재생합니다.

참고:

- V4x.7.0.74 이하의 펌웨어 버전에서는 네트워크 카메라를 V4x.7.0.74

이상 버전으로 업그레이드해야 합니다.  (브라우저를 최신 버전으로 업그레이드하십시오.)

      - 4x.7.0.74 이상의 펌웨어 버전에서는 브라우저에 대한 구성 없이 Plugin-Free를 사용할 수 있습니다. (브라우저를 최신 버전으로 업그레이드하십시오.)

제 6장. 라이브 뷰

  - 라이브 영상

네트워크 카메라 GUI에 로그인하면 다음과 같은 라이브 영상을 볼 수 있습니다.

표 2. 옵션 설명

| No. | 옵션 | 기능 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 라이브 뷰 보기 |
| 2 |  | 재생 페이지 보기 |
| 3 |  | 설정 페이지 보기 |

| 4 |  | 시스템 언어 설정 |
| --- | --- | --- |
| 5 |  | 사용자 이름 표시 및 로그아웃 |
| 6 |  | 현재 영상의 스트림(Primary/Secondary/Tertiary) 선택 |
| 7 |  | 현재 비디오의 숨김/표시 감지 영역의 옵션 설정 (감지 영역 숨기기/영역 출입/영역 퇴장/고급 동작/침입/배회/사람 카운팅/물체 사라짐/물체 남겨짐/구역 별 사람 카운팅) |
| 8 |  | 녹화 시 아이콘 표시 |
| 9 |  | VCA 이벤트의 알람 작동 시 아이콘 표시 |
| 10 |  | 사람 카운팅의 알람 작동 시 아이콘 표시 |
| 11 |  | 동작 감지 알람 작동 시 아이콘 표시 |
| 12 |  | 상위 세 가지 알람을 제외한 다른 알람 작동 시 아이콘 표시 |
| 13 | / | 라이브 뷰 재생/정지 |
| 14 |  | 현재 화면을 캡처하고 저장 경로를 설정 (기본 경로: C:VMS\+-1\ IMAGE-MANUAL) |
| 15 | - / | 영상 녹화를 시작하고 저장 경로를 설정 (다시 누르면 녹화 중지) |
| 16 |  | 영상 특정 부분을 마우스 휠로 줌인 가능 |
| 17 |  | 수동으로 카메라 알람 출력 입력 |
| 18 |  | 창 크기로 이미지 표시 |
| 19 |  | 꽉 찬 크기로 이미지 표시 |
|  |  | 설치를 액세스 하려면 클릭하십시오. AI 알고리즘은 설치에 따라 변경 (벽/천장) |
|  |  | 렌즈의 줌 길이 조절 (카메라에 전동식 렌즈가 장착된 경우에만 작동) |
|  |  | 렌즈의 초점 조절 (카메라에 전동식 렌즈가 장착된 경우에만 작동) |
|  |  | 조리개 크기 조절 (카메라에 P-Iris가 장착된 경우에만 작동) |
|  |  | 초점 속도 조절 (카메라에 오토 포커스 렌즈가 장착된 경우에만 작동) |
|  |  | 줌 인 / 줌 아웃 (카메라에 오토 포커스 렌즈가 장착된 경우에만 작동) |
|  |  | 렌즈의 근거리 또는 원거리에 초점 맞추기 (카메라에 오토 포커스 렌즈가 장착된 경우에만 작동) |
|  |  | 렌즈 초기화, 보조 초점 및 자동 조리개 참고: - 카메라에 자동 초점 렌즈가 장착되어 있으면 자동 조리개가 기본적으로 켜져 있습니다. - 카메라에 P-Iris가 장착되어 있으면 Auto Iris 지원을 켜거나 끕니다. |
|  |  | 밝기 조절 |
|  |  | 대비 조절 |
|  |  | 채도 조절 |
|  |  | 선명도 조절 |
|  |  | 소음 감소 수준 조절 |
|  |  | 기본 값으로 설정 |

  - PTZ 모드

PTZ 네트워크 카메라 웹 GUI에 로그인하면 다음과 같이 라이브 영상을 볼 수 있습니다.

    - 라이브 뷰 페이지 작업

참고: 다른 버튼에 대한 설명은 표 2(25페이지)을 참조하세요.

표 3. 옵션 설명

| No. | 옵션 | 기능 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 탐색 키: 방향을 제어 회전 키: 자동 회전 |
|  |  | 팬/틸트 이동 속도 조정 (1~10) |
|  |  | 줌 인/줌 아웃 |
|  |  | 렌즈의 근거리 또는 원거리에 초점 맞추기 |
|  |  | 렌즈 초기화, 보조 초점 및 자동 조리개 참고: 자동 조리개는 기본적으로 켜져 있습니다. |
|  |  | 30초 White LED를 열기/닫기 참고: PTZ Bullet만 적용 |
|  |  | 3D 포지셔닝 활성화/비활성화 |
|  |  | 원터치 패트롤 |
|  |  | 오토 홈 활성화 |
|  |  | 움직이는 물체 추적 |
|  |  | 팬 작동 모드 활성화 (제습) |
|  |  | 각 지역 보기 채널에 대해 300개의 사전 설정 위치를 설정 |
|  |  | 각 지역 보기 채널에 대해 8개의 순찰 경로 설정 |
|  |  | 패턴 표시 |

    - 3D 포지셔닝

PTZ 제어를 마우스로 클릭하고 드래그 하여 사용할 수 있습니다.

- 라이브 뷰 인터페이스 툴바의  버튼 클릭

- 3D 포지셔닝 기능 설정

  - 라이브 뷰 화면에서 마우스 왼쪽을 클릭하면 영상이 중앙으로 이동합니다.

  - 마우스 왼쪽 버튼을 누른 상태로 오른쪽 아래나 오른쪽 위로 드래그 하면 파란색 직사각형이 나타납니다. 해당 위치가 줌 인 되어 중앙으로 이동합니다.

  - 마우스 왼쪽 버튼을 누른 상태로 마우스를 왼쪽 아래나 왼쪽 위로 드래그 하면 파란색 직사각형이 나타납니다. 해당 위치가 줌 아웃 되어 중앙으로 이동합니다.

  - 직사각형이 클수록 작은 줌 인/줌 아웃이 가능합니다.

    - 프리셋 설정/프리셋 불러오기/패트롤/패턴

프리셋은 사전 설정된 영상 위치입니다. 프리셋 리스트의 호출 버튼을 클릭하면 빠르게 원하는 영상 위치로 이동할 수 있습니다.

프리셋 설정:

1단계: PTZ 제어판 목록에서 프리셋 번호를 선택합니다. 화면에 나타난 프리셋 이름을 지정할 수도 있습니다.  아래와 같이 패트롤 이름과 설정을 바꾸는 것도 가능합니다.

2단계: PTZ 조절 버튼을 클릭하여 렌즈를 원하는 위치로 이동합니다.

3단계: 저장 버튼()을 눌러 현재 프리셋을 저장합니다.

4단계: 삭제 버튼()을 눌러 선택한 프리셋을 삭제합니다.

참고: 최대 300개의 프리셋 설정 가능 (18개 프리셋 제외)

프리셋 불러오기:

프리셋 리스트에서 정해진 프리셋을 선택하고      버튼을 클릭하여 불러옵니다.

참고: 다음 프리셋은 미리 지정된 고정 프리셋 리스트입니다. 이 프리셋들은 불러오기만 가능하며 설정은 할 수 없습니다. (Ex. 프리셋 037은 셀프 테스트로 PTZ 카메라가 자동으로 기능을 점검합니다.)

표 4. 지정 프리셋

| No. | 기능 | No. | 기능 |
| --- | --- | --- | --- |
| 33 | Auto Flip (Speed Dome only) | 42 | Path6 |
| 34 | Goto Zero | 43 | Path7 |
| 35 | Self Check | 44 | Path8 |
| 36 | Patrol | 45 | Pattern1 |
| 37 | Path1 | 46 | Pattern2 |
| 38 | Path2 | 47 | Pattern3 |
| 39 | Path3 | 48 | Pattern4 |
| 40 | Path4 | 49 | Stop Scan |
| 41 | Path5 | 50 | Auto Scan |

설정/패트롤 호출

패트롤은 일종의 프리셋 기능입니다. 패트롤 설정 목록에서 구성하고 불러올 수 있습니다. 최대 8개의 패트롤을 지정할 수 있으며 48개의 프리셋으로 구성될 수 있습니다. 구성 전에 설정에 추가해야 할 프리셋이 지정되어 있는지 확인해야 합니다.

패트롤 설정:

1단계: PTZ 제어판에서  버튼을 클릭하여 패트롤 설정 화면으로 들어갑니다.

2단계:  패트롤 번호를 선택하고 설정()을 클릭합니다.

3단계: 아래 그림과 같이  버튼을 클릭하고 설정에 프리셋을 추가합니다.

4단계: 프리셋 번호를 설정하고, 패트롤 속도와 시간을 설정하십시오.

표 5. 패트롤 설정

| 이름 | 기능 |
| --- | --- |
| 속도(Speed) | 다른 지점으로 이동하는 속도 |
| 시간(Time) | 이동 후 다음 위치 이동 전 대기 시간 |

5단계: 저장() 버튼을 클릭하여 저장합니다.

참고

      - 패트롤 속도는 패트롤 모드에서만 작동합니다.

      - 패트롤 시간은 미니 PTZ의 경우 15~120초, 스피드 돔의 경우 0~120초입니다.

패트롤 호출:

PTZ 제어판에서 설정 목록을 선택하고  버튼을 눌러서 불러옵니다.

참고: 패트롤 목록 뒤에 있는 세 개의 버튼은 재생, 설정 및 삭제를 의미합니다.

설정/패턴 호출

패턴 설정은 기억된 일련의 팬, 틸트, 줌 및 프리셋 설정을 인터페이스에서 호출할 수 있습니다. 최대 4가지 패턴을 설정할 수 있습니다.

패턴 설정:

1단계: PTZ 제어판에서 패턴 설정()을 클릭하여 인터페이스로 들어갑니다.

2단계: 아래 그림과 같이 패턴 목록에서 패턴 번호를 선택합니다.

3단계:  버튼을 눌러서 이동, 기울기, 확대/축소 동작 기록을 활성화합니다.

4단계: PTZ 제어 버튼을 사용하여 카메라를 원하는 위치로 이동합니다.

5단계:  버튼을 눌러서 모든 패턴을 저장합니다.

참고: OSD의 백분율은 패턴의 남은 여유 공강입니다. (100%로 시작하여 0%)

패턴 불러오기

PTZ 제어판에서 아래 그림과 같이 패턴 목록에서 정의된 패턴을 선택하고 버튼을 클릭하여 불러옵니다.

참고: 패트롤 목록 뒤에 있는 네 개의 버튼은 재생, 중지, 녹음 및 삭제를 의미합니다. 패턴을 구성할 때 이동 및 기울기는 유효하지만 한계가 중지되고 자동 반전이 적용되지 않습니다. 또한, 3D 포지셔닝도 지원하지 않습니다.

  - LPR 모드

LPR 카메라는 전문 LPR 라이브 뷰 인터페이스를 지원하여 실시간 번호판 인식 결과를 표시하고 감지된 번호판의 스냅샷을 표시하여 독립형 LPR 솔루션을 실현합니다.

LPR 네트워크 카메라 웹 GUI에 로그인한 후 사용자는 클릭하여 다음과 같은 LPR 모드 페이지에 액세스할 수 있습니다.

왼쪽 패널: LPR 카메라의 라이브 뷰 인터페이스

오른쪽 패널: 실시간 차량의 스냅샷 및 스냅샷에 따른 차량의 정보를 표시

아래쪽 패널: 최근에 감지된 차량의 정보를 표시

참고: 속도는 레이더 LPR 네트워크 카메라에서만 감지할 수 있습니다.

표 6. 옵션 설명

| NO. | 옵션 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 라이브 뷰 보기 |
| 2 |  | 재생 페이지 보기 |
| 3 |  | 설정 페이지 보기 |
| 4 |  | LPR 모드 페이지 보기 |
| 5 |  | 시스템 언어 설정 |
| 6 |  | 사용자 이름 표시 및 로그아웃 |
| 7 |  | 현재 영상의 스트림(Primary/Secondary/Tertiary) 선택 |
| 8 |  | 현재 영상 화면에서 감지 영역을 숨기거나 표시하려면 옵션(감지 영역 숨기기/LPR)을 선택합니다. |
| 9 | / | 라이브 뷰 재생/정지 |

| 10 |  | 블랙리스트 번호판이 지나가면 아이콘이 나타납니다. |
| --- | --- | --- |
| 11 |  | 화이트리스트 번호판이 지나가면 아이콘이 나타납니다. |
| 12 |  | 방문자 번호판이 지나가면 아이콘이 나타납니다. |
| 13 |  | 현재 화면을 캡처하고 저장 경로를 설정 (기본 경로: C:VMS\+-1\ IMAGE-MANUAL) |
| 14 | / | 영상 녹화를 시작하고 저장 경로를 설정 (다시 누르면 녹화 중지) |
| 15 |  | 영상 특정 부분을 마우스 휠로 줌인 가능 |
| 16 |  | 수동으로 카메라 알람 출력 입력 |
| 17 |  | 창 크기로 이미지 표시 |
| 18 |  | 꽉 찬 크기로 이미지 표시 |
|  |  | 선택한 번호판을 큰 그림으로 보려면 클릭 |

|  |  | 선택한 번호판을 화이트/블랙 리스트에 추가 |
| --- | --- | --- |

제 7장. 재생

버튼을 클릭하여 재생 인터페이스로 들어갑니다. 이 부분에서는 SD 카드나 NAS에 저장된 녹화 영상 파일을 검색하여 재생할 수 있습니다. 재생 인터페이스는 다음과 같습니다.

1단계: "검색" 버튼을 클릭하고 창이 나타나면 데이터 및 녹화 유형을 선택합니다.

2단계: 타임라인은 해당 날짜의 영상 파일을 표시하고 선택한 녹화 유형에 따라 다른 색상을 표시합니다. 마우스로 진행률 표시줄을 끌어 필요에 따라 정확한 재생 지점을 찾습니다.

참고: 시간을 입력하고  버튼을 클릭하여 필드에서 재생 지점을 찾을 수도 있습니다.  버튼을 클릭하여 진행률 표시줄을 축소/축소할 수도 있습니다.

3단계: 이 날짜에 찾은 비디오 파일을 재생하려면   버튼을 클릭하십시오. 재생 인터페이스 버튼의 도구 모음을 사용하여 재생 진행 상황을 제어할 수 있습니다.

표 7. 옵션 설명

| No. | 옵션 | 설명 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 녹화된 영상을 검색할 날짜를 선택 |
|  |  | 녹화된 영상을 녹화 유형 (전체/일반/기본 이벤트/VCA 이벤트/사람 카운팅)으로 검색 타임라인은 선택한 레코드 유형에 따라 아래와 같이 다른 색상으로 표시됩니다. LPR 카메라의 경우 녹화 유형에는 전체/일반/기본 이벤트/LPR이 있습니다. 타임라인은 선택한 레코드 유형에 따라 아래와 같이 다른 색상으로 표시됩니다. |
| 1 | / / | 영상 재생 속도 조절 느리게: 0.5, 0.25 배속 빠르게: 2, 4 배속 속도: 기본 재생 속도 1 배속 |
| 2 | / | 재생/일시정지 |
| 3 |  | 정지 |
| 4 |  | 원하는 지역의 시간 설정 |
| 5 |  | 이동 |

표8. 옵션 설명

| No. | 옵션 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 음소거 |
| 2 |  | 스냅샷 촬영 |
| 3 | / | 영상 재생/정지 |
| 4 |  | 줌 인/줌 아웃 |
| 5 |  | 꽉 찬 화면 |
| 6 |  | 시간 축소/확장 |

제 8장. 설정

  - 미디어

    - 영상

모듈에서 스트림 매개 변수를 설정하여 네트워크 환경 및 요구 사항에 맞도록 설정합니다.

기본 스트림 설정

보조 스트림 설정

세 번째 스트림 설정

표 9. 옵션 설명

| 옵션 | 설명 |
| --- | --- |
| 녹화 스트림 타입 | 일반&이벤트는 기본 스트림에서만 가능합니다. 일반은 연속 녹화 비디오, 이벤트에는 모션, 예외, LPR 등과 같은 경보를 작동할 수 있는 이벤트가 포함됩니다. 각자 다른 녹화 스트림 종류에 각각 비트 레이트와 프레임 레이트를 설정할 수 있습니다. 사용자가 이벤트를 선택한다면 영상은 이벤트 발생 시 비디오 스트림 유형 구성에 따라 녹화되어 저장 공간이 크게 줄어듭니다. |
| 이벤트 스트림 기능 | 이벤트 옵션을 선택한 경우에만 사용 가능 |
| 비디오 코덱 | H.265/H.264/MJPEG |
| 프레임 사이즈 | 8M(3840×2160), 6M(3072×2048), 5M(2592*1944), 5M(2560*1920), 5M(2560*1440), 4M(2592*1520), 3M(2304*1296), 3M(2048*1536), 1080P(1920*1080), 2M(1600 *1200), 1.3M(1280*960), 720P(1280*720), D1(704*576). 보조 스트림: 704*576, 640*480, 640*360, 352*288, 320*240, 320*192, 320*176. 세 번째 스트림: 1920*1080, 1280*720, 704*576, 640*480, 640*360, 352*288, 320*240, 320*192, 320*176. 참조: 프레임 사이즈 옵션은 모델에 따라 다름 |
| 최대 프레임 레이트 | 초당 최대 프레임 |
| 비트 레이트 | 초당 데이터 비트 전송 (H.265/H.264 선택 시) 32~16384 Kbps로 전송률 설정 (높을수록 높은 화질이며 높은 대역폭 요구) |
| 스마트 스트림 | 스마트 스트림은 네트워크 카메라가 높은 화질의 영상을 저장할 때 대역폭과 데이터 저장소 요구사항을 현저히 줄여 주며 10 단계의 코덱 사용 가능 스마트 스트림 모드를 사용/사용 안 함으로 설정 가능 단계: 필요에 따라 1~10단계 사용 |
| 비트 레이트 조절 | CBR: 고정 출력 |
|  | VBR: 가변 출력 |
| 이미지 화질 | Low/Medium/High로 설정되며 VBR(가변 비트 레이트)에서만 적용 가능 |
| 프로필 | Main/High/Base로 설정되며 H.265/H.264에서만 적용 가능 |
| I-프레임 간격 | 1~120 사이의 I-프레임을 설정 (기본 값: 50, 입력 값: 프레임 수의 배수) |

    - 이미지

이 메뉴에서는 디스플레이 정보, 이미지 개선 및 주야간 설정을 할 수 있습니다. OSD(On Screen Display) 컨텐츠 및 비디오 시간을 이미지에 표시할 수 있습니다.

      - 일반

이미지 조정, 주야간 전환, 주야간 매개변수, 노출, 백라이트, 화이트 밸런스, 이미지 향상 및 디스플레이를 포함한 이미지의 일반 설정을 이 모듈에서 설정할 수 있습니다.

[이미지 조정]

표 10. 옵션 설명

| 옵션 | 설명 |
| --- | --- |
| 밝기 | 밝기 조절 |
| 대비 | 색, 빛 대비 조절 |
| 채도 | 채도 조절 |
| 선명함 | 선명함 조절 |
| 2D DNR | 소음 감소 |
| 3D DNR | 밝기, 대비 및 채도를 기본 설정으로 복원 |
|  | 장면의 밝기를 조정 |

[주/야간 전환]

표 11. 옵션 설명

| 옵션 |  | 기능 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 주/야간 전환 |  | 야간 모드: 실시간 야간 모드 영상 주간 모드: 실시간 주간 모드 영상 자동 모드: 환경에 따라 실시간 영상이 변경되며 주간 모드를 야간 모드로 전환하거나 야간 모드를 주간 모드로 전환하기 위한 감도 설정 사용자 설정: 사용자가 설정한 야간 모드 시작 시간에 따라 실시간 영상 변경 참고: 모드와 관련된 노출 레벨, 최대 노출 시간 및 IR-CUT 간격 등과 같은 여러 매개변수가 있습니다. |  |
| 주/야간 전환 재 초점 |  | 주간 모드와 야간 모드 간에 전환할 때 카메라가 초점을 다시 맞춥니다. |  |
| 주/야간 전환 |  | 낮~밤: 주간 모드에서 야간 모드로 전환하는 감도를 설정할 수 있습니다. IR Light 센서 전류 값이 이 값보다 낮으면 주간 모드를 야간 모드로 전환합니다. 를 클릭하여 값을 36으로 재설정할 수 있습니다. 밤~낮: 야간 모드를 주간 모드로 전환하기 위한 감도입니다. IR Light 센서 전류 값이 이 값보다 높으면 야간 모드를 주간 모드로 전환합니다. 를 클릭하여 값을 82로 재설정할 수 있습니다. IR Light 센서 값: IR Light 센서의 현재 값 참고: 세 개의 버튼은 자동 모드를 선택한 경우에만 선택 가능 |  |
|  |  | 주/야간 모드 시작 시간 설정 가능 참고: 야간 모드 시작/종료 시간은 사용자 정의 모드를 선택한 경우에만 선택 가능 |  |
| Smart IR 모드 |  | 하이 빔과 로우 빔의 결합으로 IR LED 기술이 업그레이드돼 물체 거리에 상관없이 더 나은 영상 선명도와 화질을 제공합니다. 또한, 로우 빔과 하이 빔의 밝기는 줌 비율에 따라 수동/자동으로 조정할 수 있으며, IR 반사 방지 패널로 적외선 투과율이 매우 높습니다. IR의 강도를 자동 모드로 설정하거나 사용자 설정으로 변환하여 최상의 효과를 얻을 수 있도록 지원합니다. |  |
|  |  | 근거리 적외선 램프 설정 (0~100) 원거리 적외선 램프 설정 (0~100) 참고: - 근/원거리 뷰 IR 단계는 NC9674-PA에서만 지원 - 근/원거리 뷰 IR 단계는 Smart IR의 사용자 모드를 선택한 경우에만 선택 가능. - 조명 강도를 50으로 재설정하려면 클릭합니다. |  |
|  |  | IR 강도 값: Low-Beams LED와 High-Beams LED 조명 값의 현재 값. |  |

[주/야간 매개변수]

표 12. 옵션 설명

| 옵션 | 설명 |
| --- | --- |
| 노출 조절 | 0~10단계 조절 |
| 최소 셔터 스피드 | 1~1/1000000초로 설정 (최소 셔터 스피드는 최대 노출 시간과 동일) |
| 최대 셔터 스피드 | 1~1/1000000초로 설정 (최대 셔터 스피드는 최소 노출 시간과 동일) |
| IR-CUT 간격 | 해당 모드가 전환되지 않도록 하는 간격 |
| IR-CUT | IR-CUT 켜기/끄기 |
| IR LED | IR-LED 켜기/끄기 |
| 컬러 모드 | 주/야간 모드에서 흑백 또는 컬러 선택 |
| 노출 조절 | 0~10단계 조절 |

| 스케줄 모드 | 주/야간 모드가 설정한 일정에 따라 자동으로 전환 |
| --- | --- |

[노출]

표 13. 옵션 설명

| 옵션 | 설명 |
| --- | --- |
| 노출 모드 | 자동 모드: 빛의 환경에 따라 자동으로 밝기를 조절 수동 모드: 설정한 값에 따라 밝기 조절 (1-~1/100000초로 조절, 값이 클수록 영상이 밝음) 스케줄 모드: 스케줄에 따라 위의 모드를 활성화/비활성화 |

[백라이트]

표 14. 옵션 설명

| 옵션 | 설명 |
| --- | --- |
| 설정 타입 | 싱글 모드: BLC/WDR/HLC 참고: High Frame Rate가 활성화되어 있는 동안에는 WDR 및 일반 HLC를 지원하지 않습니다. 주/야간 모드: 주/야간 향상 모드에서 BLC/WDR/HLC를 별도로 지원합니다. 스케줄 모드: BLC/WDR/HLC의 스케줄 모드를 설정합니다. BLC/WDR/HLC 모드를 활성화/비활성화하도록 일정을 사용자 지정할 수 있습니다. |

[화이트 밸런스]

표 15. 옵션 설명

| 옵션 | 설명 |
| --- | --- |
| 화이트 밸런스 | 자동 화이트 밸런스: 자동으로 화이트 밸런스 조절 수동 화이트 밸런스: 적색 레벨과 청색 레벨 수동 설정 (H.265 시리즈에서 사용 가능) 백열등: 백열등과 유사한 조명일 경우 선택 할로겐: 따뜻한 색 조명 전구와 유사한 조명일 경우 선택 자연광: 자연광 이외의 빛이 없을 경우 선택 형광등: 형광등과 유사한 조명일 경우 선택 스케줄 모드: 스케줄에 따라 위의 모드를 활성화/비활성화 |

[이미지 향상]

표 16. 옵션 설명

| 옵션 | 기능 |
| --- | --- |
| IR 밸런스 모드 | IR LED On/Off 옵션 IR 밸런스 모드는 노출 과다나 어두운 곳에서 생기는 문제를 방지하며, IR LED는 실제 조명에 따라 변경됩니다. |
| 동작 블러 감소 | 물체의 동작 블러를 효과적으로 감소 (1~100 레벨 선택) |

[디스플레이]

표 17. 옵션 설명

| 옵션 | 설명 |
| --- | --- |
| 전력 주파수 | 60Hz/50Hz |
| 실외/실내 모드 | 실내 또는 실외 모드 선택 |
| 복도 모드 | Off: 비활성화 시계 방향 90°: 시계 방향 90° 회전 반 시계 방향 90°: 반 시계 방향 90° 회전 |
| 이미지 회전 | Off: 기본 방향 180° 회전 수평 반전 수직 반전 |
| 명확한 종횡비 유지 | 해상도 비율이 변경될 때 이미지가 왜곡되는 것을 방지 |
| 줌 제한 | 광학 줌이 20배 이상인 PTZ 네트워크 카메라에만 해당 |
| White LED 단계 | 1~100 (PTZ Bullet 카메라만 해당) |
| 스모크 돔 커버 | Pro Dome에 스모크 돔 커버가 장착된 경우 이 기능을 활성화하면 일반 이미지가 표시됩니다. (Pro Dome 전용) |

      - OSD

표 18. 옵션 설명

| 옵션 | 설명 |
| --- | --- |
| 비디오 스트림 | 기본 스트림 또는 보조 스트림에 맞는 OSD 적용 |
| 글꼴 사이즈 | 글꼴, 제목 및 날짜 사이즈 선택 |
| 글꼴 색상 | 글꼴 색상 선택 |
| 배경 색상 | 화면에 있는 정보 배경색을 설정할 수 있습니다. 이미지의 글꼴과 배경의 색상을 다르게 설정할 수 있으며, 이미지의 OSD는 다음과 같이 표시됩니다. |
| 영상 제목 보이기 | 상단 이미지의 빨간색 박스 제목 참조 |
| 영상 제목 | OSD 항목 설정 |
| 텍스트 위치 | OSD 이미지 글꼴 위치 선택 |
| 타임 스탬프 보이기 | 상단 이미지의 빨간색 박스 날짜 참조 |
| 날짜 위치 | OSD 날짜 위치 선택 |
| 날짜 형식 | 날짜 형식 선택 |
| 다른 스트림으로 복사 | 스트리밍 별 OSD 설정 값 적용 |

      - 프라이버시 마스크

프라이버시 마스크를 사용하면 실시간 영상의 특정 영역을 가려 감시 영역의 특정 지점이 보고 녹화되는 것을 방지할 수 있습니다.

[프라이버시 마스크]

실시간 영상의 특정 영역을 커버할 색상을 선택할 수 있습니다.

참고:

        - NCxxxx-xPA 모델: 최대 24 영역 설정 가능

        - NCxxxx-xPD 모델: 최대 4 영역 설정 가능

표 19. 옵션 설명

| 옵션 | 설명 |
| --- | --- |
| 활성화 | 선택 시 프라이버시 마스크 활성화 |
| 형식 | 프라이버시 영역의 색상 선택 (화이트, 블랙, 파랑, 노랑, 초록, 갈색, 빨강, 보라) |
|  | 프라이버시 마스크 영역 추가 |
|  | 프라이버시 마스크 영역 삭제 |
| 모두 삭제 | 모든 프라이버시 마스크 영역 삭제 |

      - ROI

관심 영역(ROI)은 특정 목적으로 식별된 데이터 집합 내의 샘플의 선택된 하위 집합입니다. 사용자는 영상의 미리보기 및 녹화를 위해 최대 3개 관심 영역을 선택하여 별도의 스트림으로 전송할 수 있습니다. ROI 기술을 사용하면 기존 비트 전송률의 50% 이상을 절약할 수 있으므로, 대역폭 요구가 적어지고 저장 공간 사용이 줄어 듭니다. 이것을 사용하여 고해상도를 위해 적은 비트를 설정할 수 있습니다.

표 20. 옵션 설명

| 옵션 | 설명 |  |
| --- | --- | --- |
| 활성화 | 사용 체크 |  |
| 영상 스트림 | 영상 스트림 선택 |  |
| ROI | / | 선택한 ROI 영역 활성화/비활성화 |
|  |  | 선택한 ROI 영역 삭제 |
| 형식 | 비디오 스트림 선택 |  |

참고:

낮은 비트 전송률을 설정할 수 있습니다. 예를 들어 비트레이트를 512Kbps로 설정하고 해상도를 1080P로 설정하면 ROI의 이미지 품질이 다른 영역보다 더 선명한 것을 확인할 수 있습니다.

    - 오디오

      - 오디오

이 오디오 기능을 사용하여 카메라의 사운드를 듣거나 카메라 측으로 사운드를 전송할 수 있습니다. 이 기능으로 양방향 통신이 가능합니다. 오디오 입력이 사용자가 설정 한 특정 알람 레벨보다 높으면 알람을 작동할 수 있으며 알람이 발생할 때 구성된 오디오를 재생할 수 있습니다.

표 21. 옵션 설명

| 옵션 | 설명 |
| --- | --- |
| 오디오 활성화 | 활성화 시 체크 |
| 오디오 모드 | 오디오 출력/오디오 입력/둘 다 |
| 입력 | 잡음 제거: 사용 체크 인코딩: G.711-ULaw, G.711-ALaw, AAC LC, G.722, G.726 지원 오디오 비트 레이트: AAC LC에서 최대 256kbps 지원 샘플 레이트: 8KHz, 16KHz, 32KHz, 44.1KHz, 48KHz 지원 입력 수준: 0-100단계로 입력 알람 레벨: 음성 경보가 활성화되어 있고 입력된 볼륨이 경보 수준인 0~100보다 높으면 경보가 활성화됩니다. |
| 오디오 출력 | 자동 수준 조절: H.265에서 지원 출력 볼륨: 출력 볼륨 조절 |

      - 오디오 파일 관리

오디오 웹 페이지에서 플래시 또는 SD 카드에 최대 5개의 오디오 파일을 수동으로 업로드할 수 있으며, 업로드 시 오디오 파일의 이름을 편집할 수도 있습니다.

참고:

        - 오디오 모드 및 오디오 출력은 특정 모듈에만 해당됩니다.

        - 코덱 유형이 PCM/PCMU/PCMA, 64kbps 또는 128kbps이고 500k 이하인 '.wav' 오디오 파일만 지원합니다.

  - 네트워크

    - 기본

      - TCP/IP

표 22. 옵션 설명

| 옵션 | 설명 |
| --- | --- |
| IPv4 | Static Type 및 DHCP Type은 사용자가 IPv4 주소를 자동으로 가져오거나 고정 IP 주소를 사용하기 위해 선택 사항입니다. IPv4 주소: 네트워크에서 네트워크 카메라를 식별하는 IP 주소 IPv4 서브넷 마스크: 네트워크 카메라가 위치한 서브넷을 식별하는 주소 IPv4 기본 게이트웨이: 기본 게이트웨이 주소 기본 DNS: DNS 서버가 도메인 이름을 IP주소로 변환합니다. |
| IPv6 | IPv6 모드: IPv6 수동/경로 알림/DHCPv6 IPv6 주소: 네트워크에서 네트워크 카메라를 식별하는 데 사용되는 주소 IPv6 앞자리 수: IPv6의 기본 앞자리 수 IPv6 기본 게이트웨이: IPv6의 기본 라우터 |
| MTU | Maximum Transmission Unit (기본 값 1500, 1200~1500 사이에서 조절 가능) |
|  | 설정 저장 |

      - HTTP

표 23. 옵션 설명

| 옵션 | 설명 |
| --- | --- |
| HTTP | 사용 시 체크 Port: Web GUI 로그인 포트 (기본 값 80, ONVIF 값과 동일) |
| HTTPs | 사용 시 체크 Port: HTTPS를 통한 Web GUI 로그인 (기본 값 443) |
| 설치된 인증서 | SSL 인증서를 업로드하고 설정 |
| 속성 |  |
| 설치 유형 |  |
|  | 설정 저장 |

표 24. HTTP URL

| Stream | URL |
| --- | --- |
| Main Stream | http://username:password@IP:port/ipcam/mjpeg.cgi |
| Secondary Stream | http://username:password@IP:port/ipcam/mjpegcif.cgi |
| Tertiary Stream | http://username:password@IP:port/ipcam/mjpegthird.cgi |

참고: "-A"가 있는 모델의 H.264 카메라의 메인 스트림을 제외한 스트림의 코덱 유형을 MJPEG로 변경해야 합니다.

      - RTSP

표 25. 옵션 설명

| 옵션 | 설명 |
| --- | --- |
| RTSP Port | 기본 값 554 |
| Playback Port | 기본 값 555 참고: 포트 0은 재생 기능을 중지하는 것을 의미 |
| RTP Packet | 호환성 향상/성능 향상 |
| Multicast Group Address | 멀티 캐스트 기능 지원 |
| QoS DSCP | 유효 값 범위 0~63 |
|  | 설정 저장 |

표 26. RTSP URL

| Stream | URL |
| --- | --- |
| Primary Stream | rtsp://IP:RTSP Port/main |
| Secondary Stream | rtsp://IP:RTSP Port/sub |
| Tertiary Stream | rtsp://IP:RTSP Port/third |

참고:

        - DSCP는 차별화된 서비스 코드 포인트를 나타냅니다. DSCP 값은 데이터의 우선 순위를 나타내기 위해 IP 헤더에서 사용됩니다.

        - 설정을 적용하려면 재부팅이 필요합니다.

      - UPnP

Universal Plug and Play (UPnP)는 네트워크 장비, 소프트웨어 및 기타 하드웨어 장치 간의 호환성을 제공하는 네트워킹 아키텍처입니다. UPnP 프로토콜을 통해 장치를 원활하게 연결하고 가정 및 회사 환경에서 네트워크 구현을 단순화할 수 있습니다. 이 기능을 사용하면 각 포트에 대한 매핑을 구성할 필요가 없으며 카메라가 라우터를 통해 광역 네트워크에 연결됩니다.

표 27. 옵션 설명

| 옵션 | 설명 |
| --- | --- |
| UPnP 활성화 | 선택 시 기능 활성화 |
| 포트 맵핑 활성화 | 선택 시 기능 활성화 |
| 이름 | 온라인으로 검색된 장치의 이름을 편집 |
| 형식 | 자동: 설정 없이 자동으로 해당 HTTP 및 RTSP 포트를 가져옵니다. 수동: HTTP 포트 및 RTSP 포트를 수동으로 설정해야 합니다. 수동을 선택하면 직접 포트 번호 값을 입력할 수 있습니다. |
|  | 설정 저장 |

      - DDNS

DDNS를 사용하면 IP주소 대신 도메인 이름을 통해 카메라에 액세스 할 수 있습니다. IP주소를 변경하고 도메인 정보를 동적으로 업데이트합니다. 또한 공급자로부터 계정을 등록합니다.

표 28. 옵션 설명

| 옵션 | 설명 |
| --- | --- |
| DDNS 활성화 | 선택 시 활성화 |
| 제공자 | DDNS 공급자(freedns.afraid.org, dyndns.org, www.no-ip.com, www.zoneedit.com의 지원을 받으십시오. DDNS에 대한 공급자를 사용자 지정할 수도 있습니다. |
| 해시 | freedns.afraid.org만 지원 |
| 사용자 이름 | freedns.afraid.org 제외 |
| 비밀번호 | freedns.afraid.org 제외 |
| 호스트 이름 | DDNS 계정 이름 사용 |
| 상태 | DDNS 진행 상태 표시 |
|  | 설정 저장 |

참고:

      - DDNS를 사용하기 전에 HTTP 포트 및 RTSP 포트의 포트 포워딩을 설정하십시오.

      - RTSP의 내부 및 외부 포트 번호가 동일한지 확인하십시오.

      - 이메일

알람 비디오 파일은 SMTP서버를 통해 특정 메일 계정으로 전송할 수 있습니다. 사용 전 이메일 설정이 올바르게 구성되어야 합니다.

표 29. 옵션 설명

| 옵션 | 설명 |
| --- | --- |
| 활성화 | 선택 시 활성화 |
| 사용자 이름 | 보내는 사람의 이름 (계정 이름과 동일) |
| 발신자 이메일 주소 | 첨부 파일을 보낼 이메일 주소 |
| 비밀번호 | 발신자의 비밀번호 |
| SMTP 서버 | SMTP 서버의 IP 주소 또는 호스트 이름 (예: smtp.gmail.com) |
| SMTP 포트 | SMTP 서버의 포트 SMTP의 TCP/IP 포트는 25(보안되지 않음) SSL/TLS 포트의 경우 사용하는 메일에 따라 다름 |
| 수신자 이메일 주소 1 | 비디오 파일을 받을 이메일 주소 |
| 수신자 이메일 주소 2 | 비디오 파일을 받을 이메일 주소 |
| 암호화 | 선택 시 SMTP 서버에서 SSL 또는 TLS를 사용 |
| 스냅샷 설정 | 알람 스냅샷 파일명: 기본 값 (YYYY-MM-DD)/MM-DD-YYYY/DD-MM-YYYY/앞 번호 추가/기본 파일 이름으로 덮어쓰기/사용자 지정을 사용할 수 있습니다. 타이밍 스냅샷 파일명: 기본 값 (YYYY-MM-DD)/MM-DD-YYYY/DD-MM-YYYY/앞 번호 추가/기본 파일 이름으로 덮어쓰기/사용자 지정을 사용할 수 있습니다. |
|  | 설정 저장 |
|  | 설정 성공 여부 테스트 |

참고: 다음 파일 이름 팁을 참조하여 파일 이름을 사용자 정의할 수 있습니다.

      - FTP

알람 비디오 파일을 특정 FTP 서버로 보낼 수 있습니다. 사용 전 FTP 설정이 올바르게 구성되어야 합니다.

표 30. 옵션 설명

| 옵션 |  | 설명 |
| --- | --- | --- |
| FTP 서버 설정 | FTP 유형 | FTP 또는 SFTP는 옵션입니다. |
|  | 서버 주소 | FTP 서버 주소 |
|  | 서버 포트 | FTP: 21 SFTP: 22 |
|  | 사용자 이름 | FTP 서버에 로그인할 사용자 이름 |
|  | 암호 | 사용자 비밀번호 |
| FTP 저장 설정 | 저장 경로 | 비디오 및 이미지가 FTP 서버에 업로드 되는 경로 루트, 상위, 하위 디렉토리 및 사용자 정의를 포함하여 4개의 FTP 저장 경로 유형을 사용 가능 |
|  | 상위 디렉토리 | 상위 디렉토리의 폴더 이름으로 IP 주소/장치 이름/날짜를 선택하거나 폴더 이름 설정 |
|  | 하위 디렉토리 | 하위 디렉토리의 폴더 이름으로 IP 주소/장치 이름/날짜를 선택하거나 폴더 이름 설정 |
| FTP 저장 설정 | 다단계 폴더 명 | 저장 경로가 두 단계 이상인 경우 수동으로 디렉토리 입력 |
|  | 알람 동작 파일명 | 기본 값 (YYYY-MM-DD)을 선택하거나 알람 동작 파일의 이름을 설정 |
|  | 영상 파일명 | 알람 동작 파일 이름을 설정하면 YYYY-MM-DD/MM-DD-YYYY/DD-MM-YYYY/접두어를 사용할 수 있습니다. |
|  | 이미지 파일명 | 알람 동작 파일 이름을 설정하면 YYYY-MM-DD/MM-DD-YYYY/DD-MM-YYYY/접두어를 사용할 수 있습니다. |
|  | 타이밍 스냅샷 파일명 | 알람 동작 파일 이름을 설정하면 YYYY-MM-DD/MM-DD-YYYY/DD-MM-YYYY/접두어를 사용할 수 있습니다. |
|  | 사전 설정 | 알람 전의 녹화 시간을 0~10초로 예약 |
|  |  | 설정 저장 (0~10) |
|  |  | 설정 성공 여부 테스트 |

참고:

      - 상위 디렉터리는 루트 디렉터리 아래에 있고 하위 디렉터리는 상위 디렉터리 아래에 있습니다.

      - 다음 파일 이름 팁을 참조하여 파일 이름을 사용자 정의할 수 있습니다.

    - 고급

      - VLAN

가상 LAN(VLAN)은 데이터 링크 계층 (OSI 계층 2)에서 컴퓨터 네트워크에서 분할되어 격리된 모든 브로드 캐스트 도메인입니다. LAN은 Local Area Network의 약자입니다. VLAN을 사용하면 네트워크 관리자가 호스트와 동일한 네트워크 스위치에 있지 않아도 호스트를 그룹화할 수 있습니다. 이는 VLAN 멤버십이 소프트웨어를 통해 구성될 수 있기 때문에 네트워크 설계 및 배치를 크게 단순화할 수 있습니다.

참고: VLAN 관련 설정은 스위치 제조사 설명서를 참조하십시오.

      - PPPoE

이 카메라는 PPPoE 자동 전화 접속 기능을 지원합니다. 카메라가 모뎀에 연결된 후 ADSL 다이얼 업을 통해 공용 IP 주소를 불러옵니다. 네트워크 카메라의 PPPoE 설정 값을 넣어야 합니다.

참고

      - IP 주소는 PPPoE를 통해 동적으로 할당되므로 카메라를 재부팅 한 후에 IP 주소가 변경됩니다. IP 주소 변경의 불편함을 해결하려면 DDNS 제공 업체 (예: DynDns.com)에서 도메인을 등록해야 합니다.

      - ISP에서 사용자 이름과 암호를 지정해야 합니다.

      - SNMP

SNMP 기능을 설정하여 카메라 상태, 설정 값 및 알람 관련 정보를 얻고 네트워크에 연결되어 있을 때 원격으로 카메라를 관리할 수 있습니다. SNMP를 설정하기 전에 SNMP 소프트웨어를 다운로드하고 SNMP 포트를 통해 카메라 정보를 수신하도록 관리하십시오. 트랩 주소를 설정하면 카메라는 경보 이벤트 및 문제 메시지를 관제 센터로 보낼 수 있습니다.

표 31. 옵션 설명

| 옵션 | 설명 |
| --- | --- |
| SNMP v1/v2 | SNMP 버전, SNMP 소프트웨어의 버전 선택 SNMP v1: 보안 제공 안 함 SNMP v2: 접속 암호 필요 Write Community: 쓰기 커뮤니티 이름 입력 Read Community: 읽기 커뮤니티 이름 입력 |
| SNMP v3 | SNMP v3: 암호 제공 및 HTTPS 프로토콜 사용 설정 Read Security Name: 읽기 보안 커뮤니티 이름 입력 Level of Security: 사용 레벨: (auth, priv), (auth, no priv) and (no auth, no priv) Write Security Name: 쓰기 보안 커뮤니티 이름 입력 Level of Security: 사용 레벨: (auth, priv), (auth, no priv) and (no auth, no priv) |
| SNMP Port | 기본: 161 |
|  | 설정 저장 |

참고

      - SNMP 소프트웨어의 설정은 여기서 구성한 설정과 동일해야 합니다.

      - 설정을 적용하려면 재부팅 해야 합니다.

8.2.2.4 802.1x

IEEE 802.1X 표준은 네트워크 카메라에서 지원되며 이 기능을 사용하면 카메라 데이터가 보호되고 IEEE 802.1X로 보호되는 네트워크에 카메라를 연결할 때 사용자 인증이 필요합니다.

      - Bonjour

Bonjour는 애플의 멀티캐스트 DNS 서비스를 기반으로 합니다. Bonjour 디바이스는 서비스 정보를 자동으로 방송하고 들을 수 있습니다. 만약 카메라 정보를 모른다면 동일한 LAN에서 Bonjour 서비스를 이용하여 네트워크 카메라를 찾고 디바이스에 접속할 수 있습니다.

      - RTMP

RTMP(Real-Time Messaging Protocol)은 처음에는 플래시 플레이어와 서버 간에 인터넷을 통해 오디오, 비디오, 데이터를 스트리밍하기 위한 독점 프로토콜이었다.  RTMP은 TCP 기반 프로토콜로 지속적인 연결을 유지하고 지연 시간이 짧습니다. 사용자가 네트워크가 있는 곳이라면 어디든 카메라에 로그인하여 라이브 방송 기능을 구현할 수 있습니다.

참고

      - 새 계정을 이용해 유튜브 생방송을 할 경우, 24시간 후에 라이브 기능을 사용할 수 있는 계정이 활성화됩니다.

      - RTMP의 경우, G.711부터는 유튜브에서 사용할 수 없기 때문에 H.264 비디오 코딩과 AAC 오디오 코딩이 있는 네트워크 카메라의 비디오만 유튜브에서 재생할 수 있습니다.

      - 네트워크 카메라 RTMP 인터페이스의 서버 주소를 형식으로 입력해야 합니다: rtmp://< Server URL >/< Stream key >,’/’to connect between < Server URL >과 < Stream key >가 필요합니다.

      - RTMP 기능은 지원 가능한 모델만 지원합니다.

      - SIP

SIP(Session Initiation Protocol)는 IP(Internet Protocol) 네트워크를 통한 음성 및 화상 통화와 같은 멀티미디어 통신 세션을 제어하는 데 널리 사용되는 신호 통신 프로토콜입니다. 이 페이지에서 사용자는 SIP 관련 매개변수를 구성할 수 있습니다. 알람이 입력될 때 호출되도록 네트워크 카메라를 SIP 끝점으로 구성할 수 있습니다. 또는 비디오 IP 폰을 사용하는 경우 비디오 확인을 위해 허용된 번호로 전화를 걸 수 있습니다.

영상 IP 전화 사용 여부를 확인하기 위해 이 기능을 사용하려면 SIP 페이지의 설정을 올바르게 구성해야 합니다. SIP를 통해 영상을 얻는 방법은 두 가지가 있는데, 하나는 IP 주소로 직접 전화를 거는 것이고, 다른 하나는 계정 등록 모드입니다. 상세 내역은 다음과 같습니다.

방법 1: IP 다이렉트 모드

SIP 전화로 카메라의 IP 주소를 직접 누르면 영상을 볼 수 있습니다.

참고: SIP 전화와 카메라는 동일한 네트워크 위치에 있어야 합니다.

방법 2: 계정 등록 모드

      - 사용 전, SIP 서버에 카메라 계정을 등록해야 합니다.

      - 동일한 SIP 서버에서 SIP 장치에 대한 다른 사용자 계정을 등록합니다.

      - SIP 장치에서 카메라 사용자 ID를 호출하면 SIP 장치에서 비디오를 볼 수 있습니다.

[SIP 설정]

표 32. 옵션 설명

| 옵션 | 설명 |
| --- | --- |
| 활성화 | 활성화/비활성화 (Direct IP 호출 지원) |
| 등록 상태 | 사용 모드 또는 사용 안함 모드를 선택합니다. 활성화 모드는 등록 계정으로 SIP를 사용하는 것을 의미합니다. 비활성화 모드는 등록 계정 없이 SIP를 사용하는 것을 말하며 IP주소를 사용하여 전화를 걸면 됩니다. |
| 사용자 ID | SIP ID |
| 사용자 이름 | SIP 계정 이름 |
| 암호 | SIP 계정 암호 |
| 서버 주소 | 서버 IP 주소 |
| 서버 포트 | 서버 포트 |
| 연결 프로토콜 | UDP/TCP |
| 비디오 스트림 | 비디오 스트림 선택 |
| 최대 통화 간격 | SIP를 사용할 때 최대 통화 시간 |
| 서버 주소 | 서버 IP 주소 |
| 상태 | SIP 등록 상태 "등록되지 않음" 또는 "등록됨"을 표시 |

[알람 전화 리스트]

표 33. 옵션 설명

| 옵션 | 기능 |
| --- | --- |
|  | 전화 형식: 전화번호(전화번호로 전화) 및 다이렉트 IP 콜 (P2P IP 통화를 수락하려면 선택) 전화번호/IP 주소: 전화번호 또는 IP 주소로 전화 비고: 이름 표시 간격: SIP를 사용하는 시간표 |
|  | 선택한 알람 전화 삭제 |
|  | 추가된 모든 알람 전화 삭제 |

[화이트 리스트]

표 34. 옵션 설명

| 옵션 | 기능 |
| --- | --- |
| 화이트 리스트 번호 필터 활성화 | 활성화하면 지정된 전화번호 또는 IP 주소만 방문할 수 있습니다. |
|  | 전화 타입: 전화번호(전화번호로 통화) & 다이렉트 IP 콜 전화번호/IP 주소: 화이트리스트에 전화번호 또는 IP 주소 포함 |

      - 추가 기능

푸시 메시지 설정 및 ONVIF 설정과 같은 더 많은 기능을 설정할 수 있습니다.

표 35. 옵션 설명

| 옵션 | 설명 |
| --- | --- |
| 푸시 메시지 설정 | 활성화: 푸시 메시지 기능 활성화/비활성화 푸시 이벤트 유형: 다음과 같이 푸시될 이벤트 메시지 유형을 버튼을 클릭하여 선택할 수 있습니다. |
| ONVIF 설정 | 카메라 ONVIF 기능을 활성화 또는 비활성화할지 여부를 선택할 수 있습니다. 카메라 ONVIF 기능이 활성화되면 ONVIF 프로토콜을 통해 타사 소프트웨어에서 검색, 추가 및 연결할 수 있습니다. 일반적으로 ONVIF 기능의 기본 상태는 활성화되어 있습니다. |

  - 저장 공간

    - 저장 공간 관리

표 36. 옵션 설명

| 옵션 | 설명 |
| --- | --- |
| SD 카드 | 포맷: SD 카드 포맷 마운트/언마운트: SD 카드 마운트/언마운트 삭제: 사용 가능한 디스크 공간이 특정 값에 도달하면 설정에 따라 자동으로 파일 삭제 |
| Nas | 네트워크 디스크는 네트워크 내에서 사용할 수 있어야 하며 녹화된 파일 등을 저장할 수 있도록 적절하게 구성되어야 합니다. NAS(Network-Attached Storage)는 스토리지 장치를 기존 네트워크에 연결하여 데이터 및 파일 서비스를 제공합니다. 서버 주소: NAS 서버 IP 주소 파일 경로: NAS 파일 경로 입력, (예. “\path”.) 마운팅 타입: NFS, SMB/CIFS 사용 가능. (SMB/CIFS 선택 시 아이디, 비밀번호 설정 가능) 참고: 최대 5개의 NAS 디스크를 카메라에 연결할 수 있습니다. |

    - 녹화 설정

표 37. 옵션 설명

| 옵션 | 설명 |
| --- | --- |
| 재활용 저장소 활성화 | 이 옵션을 활성화하면 여유 디스크 공간이 특정 값에 도달하면 파일이 삭제됩니다. |
| 사전 설정 | 알람 전의 녹화 시간을 0~10초로 예약 |
| 스케줄 설정 | 타임 바 설정을 통한 필요에 따른 녹화 일정 편집 |

|  |  | 일정 영역을 다른 날짜로 복사 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 모든 스케줄 선택 |
|  |  | 모든 스케줄 삭제 |
|  | 설정 저장 |  |

참고:  SD 카드 또는 NAS를 사용할 수 있습니다.

    - 스냅샷 설정

표 38. 옵션 설명

| 옵션 | 설명 |  |
| --- | --- | --- |
| 스냅샷 설정 | 타이밍 스냅샷 활성화: 선택 시 타이밍 스냅샷 기능 활성화 간격: 스냅샷 간격 설정, 숫자와 유닛 입력 (millisecond, second, minute, hour, day) 저장소에 저장: 스냅샷을 SD 카드 또는 NAS에 저장, 시간 접미사를 추가하거나 기본 파일 이름을 덮어쓸 파일 이름 선택 NAS에 저장: NAS에 스냅샷 저장, 시간 접미사를 추가하거나 기본 파일 이름을 덮어쓸 파일 이름 선택 FTP 업로드 SMTP 업로드 참고: 시간 접미사를 추가하면 모든 스냅샷 사진이 저장되지만 기본 파일 이름을 덮어쓰게 선택하면 최신 사진 하나만 저장됩니다. 기본 파일 이름을 SD 카드 또는 NAS에 덮어쓰기를 선택하면 스냅샷을 저장할 "스냅샷" 파일이 생성됩니다. HTTP Post: HTTP Post를 통해 스냅샷을 업로드, 지정된 HTTP URL에 스냅샷 업로드를 지원 |  |
| 스케줄 설정 | 타임 바 설정을 통한 필요에 따른 녹화 일정 편집 |  |
| 스케줄 설정 |  | 일정 영역을 다른 날짜로 복사 |
|  |  | 모든 스케줄 선택 |
|  |  | 모든 스케줄 삭제 |
|  | 설정 저장 |  |

    - 검색

파일이 SD 카드 또는 NAS에 저장되도록 구성된 경우 이 페이지에 파일이 표시됩니다. 동영상 녹화를 위한 시간 스케줄을 매일 설정하고 원하는 위치에 동영상 파일을 저장할 수 있습니다.

참고: SD 카드를 삽입한 뒤, 전원이 켜진 상태에서 SD 카드를 삽입하거나 빼지 마십시오.

동영상 파일은 날짜별로 정렬됩니다. 파일 유형 및 파일 검색 시작/종료 시간을 설정합니다. 매일 파일이 해당 날짜 아래에 표시됩니다. 여기에서 파일 등을 복사 및 삭제할 수 있습니다. ftp로 SD 카드의 파일을 방문할 수 있습니다(예: ftp://username:password@192.168.5.190(사용자 이름 및 비밀번호는 카메라 계정과 동일하며 뒤에 오는 IP는 기기의 IP입니다.)

  - 이벤트

    - 기본 이벤트

      - 동작 감지

다음과 같이 설정하십시오.

1단계: 모션 감지를 활성화하려면 확인란을 선택합니다.

2단계: 모션 분석을 활성화하려면 확인란을 선택합니다.

3단계: 감지 모드를 선택합니다.

4단계: 모션 영역을 설정합니다.

표 39. 옵션 설명

| 옵션 | 설명 |
| --- | --- |
| 감지 활성화 | 움직임 감지 기능을 활성화하려면 확인란을 선택 |
| 모션 분석 활성화 | 모션 분석이 활성화되면 사용자가 모션이 발생한 위치를 정확히 알 수 있도록 움직이는 영역이 노란색으로 바뀝니다. 참고: 라이브 뷰에서 HTTP를 선택한 경우에만 지원 |
|  | 버튼을 클릭하면 해당 영역의 움직임 감지 |
|  | 버튼을 클릭하면 이전에 그린 영역 제거 |
|  | 설정 저장 |

[기본 설정]

표 40. 옵션 설명

| 옵션 | 설명 |
| --- | --- |
| 감지 모드 | 옵션에는 일반 모드와 고급 모드가 있습니다. 고급 모드를 선택하면 사용자는 최대 4개의 감지 영역과 각 감지 영역에 대한 감도를 구성할 수 있습니다. |
| 감도 | 감도 레벨 1~10 |
| Onvif 모션 활성 셀 설정 | 옵션은 일반 및 호환 가능합니다. 타사 소프트웨어의 모션 영역 설정이 당사와 다른 경우 이 옵션을 호환 가능으로 설정하십시오. |

[스케줄 설정]

5단계: 움직임 감지 일정을 설정합니다.

표 41. 옵션 설명

| 옵션 | 설명 |
| --- | --- |
|  | 일정 영역을 다른 날짜로 복사 |
|  | 모든 스케줄 선택 |
|  | 모든 스케줄 삭제 |

[알람 작동]

6단계: 알람 작동을 설정합니다.

표 42. 옵션 설명

| 옵션 | 설명 |
| --- | --- |
| 녹화 | 지속시간: 알람이 지속되는 시간을 선택합니다. 5초/10초/15초/20초/25초/30초를 사용할 수 있습니다. 연동: 알람 녹화 파일을 SD 카드 또는 NAS에 저장하거나 FTP를 통해 녹화 파일을 업로드합니다. |
| 스냅샷 | 개수: 스냅샷의 개수, 1~5를 사용할 수 있습니다. 간격: 스냅샷에 1개 이상을 선택하지 않으면 편집할 수 없습니다. 연동: 알람 녹화 파일을 SD 카드 또는 NAS에 저장하고 FTP를 통해 녹화 파일을 업로드하고 알람 이메일을 보냅니다. |
| 외부 출력 | 카메라에 외부 출력이 있는 경우 입력 지속 시간을 구성한 후 동작을 활성화할 수 있습니다. |
| 오디오 재생 | 자동/10초/30초/1분/5분/10분 설정이 가능 참고: 오디오 스피커를 활성화하십시오. |
| SIP 전화에 알람 | SIP 기능을 활성화한 후 SIP 전화를 걸 수 있도록 지원 |
| HTTP 알림 | 지정된 HTTP URL에 알람 뉴스 팝업 지원 참고: - 동일한 이벤트에 최대 3개의 HTTP 알림을 추가할 수 있습니다. - HTTP 알림은 기본 및 다이제스트 인증을 지원합니다. |
| White LED | 알람이 입력되면 흰색 LED가 켜져 감지된 개체를 경고합니다. 참고: PTZ Bullet만 해당 |
| PTZ 동작 | 동작 알람이 입력되면 PTZ 모션을 통해 카메라가 렌즈를 동작 입력 위치로 이동하고 확대할 수 있습니다. 참고: PTZ Bullet만 해당 |
| 프리셋 호출/패트롤 호출/패턴 호출 (외부입력만 해당) | 동작 알람이 입력되면 지정된 프리셋/패트롤/패턴을 호출할 수 있습니다. 참고: PTZ Bullet만 해당 |

      - 오디오 알람

오디오 알람 기능을 활성화하려면 확인란을 선택합니다.

참고: 오디오 알람 기능을 사용하기 전에 오디오 마이크를 활성화하십시오.

[기본 설정]

표 43. 옵션 설명

| 옵션 | 설명 |
| --- | --- |
| 경보 임계값 | 임계값이 0에서 100 사이의 특정 값에 도달하면 오디오 알람이 입력됩니다. |
| 오디오 샘플 값 | 오디오 샘플의 현재 값입니다. |

      - 외부 입력

      - 외부 출력

[기본 상태 설정]

먼저 기본 상태를 설정하십시오. 현재 상태가 기본 상태와 다를 경우 알람이 발생합니다.

[수동 외부 출력]

수동 외부 출력을 설정할 수 있습니다.

표 44. 옵션 설명

| 옵션 | 설명 |
| --- | --- |
| 수동 출력 | 수동 외부 출력을 시작/중지하려면 클릭 |
| 외부 출력 작동 시간 | 수동 제어/사용자 정의/10초/1분/5분/10분 |

      - 예외

표 45. 옵션 설명

| 옵션 | 설명 |
| --- | --- |
| 알람 유형 | 네트워크 연결 끊김, IP 주소 충돌, 녹화 실패, SD 카드 가득 참, SD 카드 초기화되지 않음, SD 카드 오류 및 SD 카드 없음 등 선택한 알람 유형을 활성화하려면 확인란을 선택하십시오. |
| 알람 작동 | 알람 작동 |

    - VCA 이벤트

Smart Event는 VCA(Video Content Analysis) 기술을 사용하여 네트워크 카메라에 대한 정확하고 진보된 스마트 영상 분석을 제공합니다. AI 칩으로 구동되는 차세대 영상 분석은 인간, 차량 및 물체 패턴 인식 모델의 방대한 속성을 인식할 수 있습니다. 차량 및 사람과 관련된 이벤트는 보안 모니터링에서 매우 중요하므로 필터링을 지원하여 효율성을 최적화합니다.

      - 구역 진입

영역 진입은 수상한 사람이나 물체의 진입에 대한 잠재적 위협에서부터 특정 영역을 보호하는 데 도움이 됩니다. 영역 진입을 활성화하여 선택한 영역에 개체가 진입하면 경보가 발생합니다.

설정 단계는 다음과 같습니다.

[감지 설정]

참고: 일반 설정은 모든 감지 영역/라인에 적용됩니다.

1단계: 감지 영역을 선택하고 영역 진입 감지를 활성화합니다.

참고: 일반 모드를 선택하면 현재 영역에 대한 감지 영역 구성을 지원합니다. 고급 모드(PTZ 시리즈만 해당)를 선택하면 다양한 PTZ 프리셋에 대한 감지 영역 구성을 지원합니다. (프리셋 1~4 지원) 또한, 개체 크기 제한을 설정합니다.

2단계: 탐지 대상을 선택합니다. 사람 또는 차량 속성을 확인하면 카메라가 사람이나 차량을 감지하고 관련 이벤트를 감지하면 경보를 울립니다.

[일반 설정]

3단계: 감지 감도 및 물체 크기 제한을 설정합니다.

표 46. 옵션 설명

| 옵션 | 설명 |
| --- | --- |
| 감도 | 레벨 1~10, 기본 레벨은 5입니다. 감도가 높을수록 움직이는 물체가 더 쉽게 기록됩니다. |
| 최소 크기 | 감지된 물체의 최소 크기를 설정하기 위해 화면을 그리거나 픽셀 수를 입력합니다. 물체가 이 크기보다 작으면 감지되지 않습니다. 기본 최소 크기는 3*3입니다. |
| 최대 크기 | 감지된 물체의 최대 크기를 설정하기 위해 화면을 그리거나 픽셀 수를 입력합니다. 물체가 이 크기보다 크면 감지되지 않습니다. 기본 최대 크기는 320*240입니다. |

[스케줄 설정]

4단계: 감지 일정을 설정합니다.

표 47. 옵션 설명

| 옵션 | 설명 |
| --- | --- |
|  | 스케줄 영역을 다른 날짜로 복사 |
|  | 모든 스케줄 선택 |
|  | 모든 스케줄 삭제 |

[알람 작동]

5단계: 알람 작동을 설정합니다.

표 48. 옵션 설명

| 옵션 | 설명 |
| --- | --- |
| 녹화 | 지속시간: 알람이 지속되는 시간을 선택합니다. 5초/10초/15초/20초/25초/30초를 사용할 수 있습니다. 연동: 알람 녹화 파일을 SD 카드 또는 NAS에 저장하거나 FTP를 통해 녹화 파일을 업로드합니다. |
| 스냅샷 | 개수: 스냅샷의 개수, 1~5를 사용할 수 있습니다. 간격: 스냅샷에 1개 이상을 선택하지 않으면 편집할 수 없습니다. 연동: 알람 녹화 파일을 SD 카드 또는 NAS에 저장하고 FTP를 통해 녹화 파일을 업로드하고 알람 이메일을 보냅니다. |
| 외부 출력 | 카메라에 외부 출력이 있는 경우 입력 지속 시간을 설정한 후 동작을 활성화할 수 있습니다. |
| 오디오 재생 | 자동/10초/30초/1분/5분/10분 참고: 오디오 스피커를 활성화하십시오. |
| SIP 전화에 알람 | SIP 기능을 활성화한 후 SIP 전화를 걸 수 있도록 지원합니다. 참고: SIP를 여십시오. |
| HTTP 알림 | 지정된 HTTP URL에 알람 뉴스 팝업 지원 |
| White LED | 알람이 입력되면 흰색 LED가 켜져 감지된 물체를 경고합니다. 참고: PTZ만 지원 |
| PTZ 동작 (고급 동작 감지에만 해당) | 동작 알람이 입력되면 PTZ 모션을 통해 카메라가 렌즈를 동작 입력 위치로 이동하고 확대할 수 있습니다. 참고: PTZ만 지원 |

      - 구역 이탈

구역 이탈은 사람이나 물체가 모니터링되는 영역을 벗어나지 않도록 하는 것입니다. 사람이나 물건이 나가면 경보가 울립니다.

설정 단계는 다음과 같습니다.

[감지 설정]

참고: 일반 설정은 모든 감지 영역/라인에 적용됩니다!

1단계: 감지 영역을 선택하고 영역 이탈 감지를 활성화합니다.

참고: 일반 모드를 선택하면 현재 영역에 대한 감지 영역 구성을 지원합니다. 고급 모드(PTZ 시리즈만 해당)를 선택하면 다양한 PTZ 프리셋에 대한 감지 영역 구성을 지원합니다. (프리셋 1~4 지원) 또한, 개체 크기 제한을 설정합니다.

2단계: 감지 대상을 선택합니다. 사람 또는 차량 속성을 확인하면 카메라가 사람이나 차량을 감지하고 관련 이벤트를 감지하면 경보를 울립니다.

[일반 설정]

3단계: 감지 감도 및 물체 크기 제한을 설정합니다.

표 49. 옵션 설명

| 옵션 | 설명 |
| --- | --- |
| 감도 | 레벨 1~10, 기본 레벨은 5입니다. 감도가 높을수록 움직이는 물체가 더 쉽게 기록됩니다. |
| 최소 크기 | 감지된 물체의 최소 크기를 설정하기 위해 화면을 그리거나 픽셀 수를 입력합니다. 물체가 이 크기보다 작으면 감지되지 않습니다. 기본 최소 크기는 3*3입니다. |
| 최대 크기 | 감지된 물체의 최대 크기를 설정하기 위해 화면을 그리거나 픽셀 수를 입력합니다. 물체가 이 크기보다 크면 감지되지 않습니다. 기본 최대 크기는 320*240입니다. |

[스케줄 설정]

4단계: 감지 일정을 설정합니다.

참고: 일반 스케줄 설정과 동일합니다. 8.4.2.1 지역 진입 (페이지 91)을 참조할 수 있습니다.

[알람 작동]

5단계: 알람 작동을 설정합니다.

      - 고급 동작 감지

기존의 동작 감지와 달리 고급 동작 감지는 조명 변화, 자연스러운 나무 움직임 등과 같은 "노이즈"를 필터링할 수 있습니다. 개체가 선택한 영역에서 이동하면 알람이 작동됩니다.

설정 단계는 다음과 같이 표시됩니다.

1단계: 감지 영역을 선택하고 고급 동작 감지를 활성화합니다.

참고: 일반 모드를 선택하면 현재 영역에 대한 감지 영역 구성을 지원합니다. 고급 모드(PTZ 시리즈만 해당)를 선택하면 다양한 PTZ 프리셋에 대한 감지 영역 구성을 지원합니다. (프리셋 1~4 지원) 또한, 개체 크기 제한을 설정합니다.

2단계: 감지 대상을 선택합니다. 사람 또는 차량 속성을 확인하면 카메라가 사람이나 차량을 감지하고 관련 이벤트를 감지하면 경보를 울립니다.

[일반 설정]

3단계: 단기 동작 무시 시간을 설정합니다. 시간을 설정하면 물체의 이동 시간이 설정 시간 내에 있을 때 알람이 울리지 않습니다.

4단계: 감지 감도 및 물체 크기 제한을 설정합니다.

표 50. 옵션 설명

| 옵션 | 설명 |
| --- | --- |
| 단기 동작 무시 | 물체의 이동 시간이 설정 시간 이내이면 알람이 울리지 않습니다. 끄기/1초/2초/3초/4초/5초를 사용할 수 있습니다. 참고: 단기 동작 무시 시간은 시간 설정 내에서 즉각적인 물체 이동으로 인한 잘못된 경보를 방지하기 위한 것입니다. |
| 감도 | 레벨 1~10, 기본 레벨은 5입니다. 감도가 높을수록 움직이는 물체가 더 쉽게 기록됩니다. |
| 최소 크기 | 감지된 물체의 최소 크기를 설정하기 위해 화면을 그리거나 픽셀 수를 입력합니다. 물체가 이 크기보다 작으면 감지되지 않습니다. 기본 최소 크기는 3*3입니다. |
| 최대 크기 | 감지된 물체의 최대 크기를 설정하기 위해 화면을 그리거나 픽셀 수를 입력합니다. 물체가 이 크기보다 크면 감지되지 않습니다. 기본 최대 크기는 320*240입니다. |

[스케줄 설정]

5단계: 감지 일정을 설정합니다.

[알람 작동]

5단계: 알람 작동을 설정합니다.

참고:

외부 출력을 활성화하고 일정한 외부 출력 동작 시간을 선택하면 객체 움직임 시간이 선택한 영역에서 설정한 단기 동작 무시 시간보다 길면 외부 출력 동작 알람 시간은 알람이 해제될 때까지 항상 일정합니다.

      - 변조 감지

변조 감지는 초점이 맞지 않거나 방해를 받거나 움직이는 카메라와 같은 변조 가능성을 감지하는 데 사용됩니다. 이 기능은 위에서 언급한 조치가 발생하면 즉시 보안 직원에게 경고합니다.

설정 단계는 다음과 같이 표시됩니다.

1단계: 변조 감지를 활성화하고 감지 감도를 설정합니다.

[스케줄 설정]

4단계: 감지 일정을 설정합니다.

[알람 작동]

5단계: 알람 작동을 설정합니다.

참고:

• 외부 출력을 활성화하고 일정한 외부 출력 동작 시간을 선택하면 변조 가능성이 감지될 때 외부 출력 동작 알람 시간은 알람이 해제될 때까지 항상 일정합니다.

• 알고리즘은 변조 감지 기능에서 디포커스 감지를 지원합니다.

      - 구역 침입

감지는 대부분의 실내 및 실외 환경에서 작동하도록 설계되었습니다. 카메라가 정의된 가상선을 넘는 물체를 감지할 때마다 이벤트가 작동됩니다.

설정 단계는 다음과 같이 표시됩니다.

[감지 설정]

1단계: 감지 라인을 선택하고 라인 교차 감지를 활성화하고 방향을 정의합니다.

참고:

        - 일반 모드를 선택하면 현재 영역에 대한 감지 영역 구성을 지원합니다. 고급 모드(PTZ 시리즈만 해당)를 선택하면 다양한 PTZ 프리셋에 대한 감지 영역 구성을 지원합니다. (프리셋 1~4 지원) 또한, 개체 크기 제한을 설정합니다.

        - 한 번에 최대 4개의 라인을 설정할 수 있습니다. 알람을 작동하기 위해 선택할 수 있는 세 가지 방향 모드가 있습니다. "A→B"는 "A" 측에서 "B" 측으로 선을 넘는 물체가 있을 때 경보가 발생함을 의미합니다. "B→A" 반대의 경우도 마찬가지입니다. "A ↔ B"는 물체가 양쪽에서 선을 넘을 때 경보가 작동됨을 의미합니다.

2단계: 탐지 대상을 선택합니다. 사람 또는 차량 속성을 확인하면 카메라가 사람이나 차량을 감지하고 관련 이벤트를 입력하면 경보를 울립니다.

[일반 설정]

3단계: 감지 감도 및 물체 크기 제한을 설정합니다.

표 51. 옵션 설명

| 옵션 | 설명 |
| --- | --- |
| 감도 | 레벨 1~10, 기본 레벨은 5입니다. 감도가 높을수록 움직이는 물체가 더 쉽게 기록됩니다. |
| 최소 크기 | 감지된 물체의 최소 크기를 설정하기 위해 화면을 그리거나 픽셀 수를 입력합니다. 물체가 이 크기보다 작으면 감지되지 않습니다. 기본 최소 크기는 3*3입니다. |
| 최대 크기 | 감지된 물체의 최대 크기를 설정하기 위해 화면을 그리거나 픽셀 수를 입력합니다. 물체가 이 크기보다 크면 감지되지 않습니다. 기본 최대 크기는 320*240입니다. |

[스케줄 설정]

4단계: 감지 일정을 설정합니다.

[알람 작동]

5단계: 알람 작동을 설정합니다.

참고:

외부 출력을 활성화하고 일정한 외부 출력 동작 시간을 선택하면 물체가 정의된 가상선을 넘을 때 외부 출력 동작 알람 시간은 알람이 해제될 때까지 항상 일정합니다.

      - 배회

물체가 특정 시간 동안 정의된 영역을 어슬렁거리면 경보가 울립니다.

설정 단계는 다음과 같습니다.

[감지 설정]

참고: 일반 설정은 모든 감지 영역/라인에 적용됩니다!

1단계: 감지 영역을 선택하고 배회 감지를 활성화합니다.

참고: 일반 모드를 선택하면 현재 영역에 대한 감지 영역 구성을 지원합니다. 고급 모드(PTZ 시리즈만 해당)를 선택하면 다양한 PTZ 프리셋에 대한 감지 영역 구성을 지원합니다. (프리셋 1~4 지원) 또한, 개체 크기 제한을 설정합니다.

2단계: 최소 설정 배회 시간. 최소 배회 시간을 3초에서 1800초로 설정한 후 선택한 영역에서 배회 최소 시간 동안 물체가 배회하면 경보가 울립니다.

3단계: 탐지 대상을 선택합니다. 사람 또는 차량 속성을 확인하면 카메라가 사람이나 차량을 감지하고 관련 이벤트를 인식하면 경보를 울립니다.

[일반 설정]

4단계: 개체 크기 제한을 설정합니다.

표 52. 옵션 설명

| 옵션 | 설명 |
| --- | --- |
| 최소 크기 | 감지된 물체의 최소 크기를 설정하기 위해 화면을 그리거나 픽셀 수를 입력합니다. 물체가 이 크기보다 작으면 감지되지 않습니다. 기본 최소 크기는 3*3입니다. |
| 최대 크기 | 감지된 물체의 최대 크기를 설정하기 위해 화면을 그리거나 픽셀 수를 입력합니다. 물체가 이 크기보다 크면 감지되지 않습니다. 기본 최대 크기는 320*240입니다. |

[스케줄 설정]

4단계: 감지 일정을 설정합니다.

[알람 작동]

5단계: 알람 작동을 설정합니다.

참고:

외부 출력을 활성화하고 일정한 외부 출력 작업 시간을 선택하면 객체가 선택한 영역에서 배회할 때 외부 출력 작업 알람 시간은 알람이 해제될 때까지 항상 일정합니다.

      - 물체 사라짐/남겨짐

개체 왼쪽은 개체가 미리 정의된 영역에 남아 있는 경우 이를 감지하고 경보를 표시할 수 있습니다. 제거된 물체는 사전 정의된 영역에서 물체가 제거된 경우 이를 감지하고 경보를 표시할 수 있습니다.

설정 단계는 다음과 같습니다.

[감지 설정]

참고: 일반 설정은 모든 감지 영역/라인에 적용됩니다!

1단계: 감지 영역을 선택하고 객체 왼쪽/제거 감지를 활성화합니다(또는 두 기능을 동시에 활성화할 수 있음).

참고: 일반 모드를 선택하면 현재 영역에 대한 감지 영역 구성을 지원합니다. 고급 모드(PTZ 시리즈만 해당)를 선택하면 다양한 PTZ 프리셋에 대한 감지 영역 구성을 지원합니다. (프리셋 1~4 지원) 또한, 개체 크기 제한을 설정합니다.

[일반 설정]

2단계: 최소 설정 시간, 감도 및 물체 크기 제한 감지

표 53. 옵션 설명

| 옵션 | 설명 |
| --- | --- |
| 최소 시간 | 최소 설정 후 5초에서 1800초 사이의 시간 동안 선택한 영역에 모든 개체가 남아 있거나 최소 시간 동안 선택한 영역에서 제거되면 알람이 작동됩니다. |
| 감도 | 레벨 1~10, 기본 레벨은 5입니다. 감도가 높을수록 움직이는 물체가 더 쉽게 기록됩니다. 참고: 감도는 다양한 요구 사항에 따라 다양한 움직임을 감지하도록 구성할 수 있습니다. 감도 수준이 낮을 때 약간의 움직임으로 경보가 울리지 않습니다. |
| 최소 크기 | 감지된 물체의 최소 크기를 설정하기 위해 화면을 그리거나 픽셀 수를 입력합니다. 물체가 이 크기보다 작으면 감지되지 않습니다. 기본 최소 크기는 3*3입니다. |
| 최대 크기 | 감지된 물체의 최대 크기를 설정하기 위해 화면을 그리거나 픽셀 수를 입력합니다. 물체가 이 크기보다 크면 감지되지 않습니다. 기본 최대 크기는 320*240입니다. |

[스케줄 설정]

3단계: 감지 일정을 설정합니다.

[일반 설정]

4단계: 개체 크기 제한을 설정합니다.

참고:

외부 출력을 활성화하고 일정한 외부 출력 동작 시간을 선택하면 객체가 선택된 영역에서 남거나 제거될 때 외부 출력 동작 알람 시간은 알람이 해제될 때까지 항상 일정합니다.

    - 사람 카운팅

      - 사람 카운팅

설정 기간 동안 얼마나 많은 사람들이 들어오고 나가는지 계산할 수 있습니다.

참고: 카메라 모델이 NCxxxx-PA인지 확인하십시오.

설정 단계는 다음과 같습니다.

1단계: 사람 카운팅 활성화

2단계: 감지 라인과 방향을 설정합니다.

참고:

• 화살표 방향을 따라 교차하면 "In"으로 기록되고 반대는 "Out"으로 기록됩니다.

• 최대 4개의 감지 라인을 지원합니다.

[일반 설정]

3단계: 감도 및 개체 크기 제한을 설정합니다.

참고: 일반 모드를 선택하면 현재 영역에 대한 감지 영역 구성을 지원합니다. 고급 모드(PTZ 시리즈만 해당)를 선택하면 다양한 PTZ 프리셋에 대한 감지 영역 구성을 지원합니다. (프리셋 1~4 지원) 또한, 개체 크기 제한을 설정합니다.

표 54. 옵션 설명

| 옵션 | 설명 |
| --- | --- |
| 감도 | 레벨 1~10, 기본 레벨은 5입니다. 감도가 높을수록 움직이는 물체가 더 쉽게 기록됩니다. |
| 최소 크기 | 감지된 물체의 최소 크기를 설정하기 위해 화면을 그리거나 픽셀 수를 입력합니다. 물체가 이 크기보다 작으면 감지되지 않습니다. 기본 최소 크기는 3*3입니다. |
| 최대 크기 | 감지된 물체의 최대 크기를 설정하기 위해 화면을 그리거나 픽셀 수를 입력합니다. 물체가 이 크기보다 크면 감지되지 않습니다. 기본 최대 크기는 320*240입니다. |

[스케줄 설정]

4단계: 감지 일정을 설정합니다.

[카운팅 정보]

5단계: 계산 정보를 설정합니다.

표 55. 옵션 설명

| 옵션 | 설명 |
| --- | --- |
| 카운트 유형 | 사용자는 실시간 영상에 표시할 정보를 선택할 수 있습니다. |
| 토탈 카운팅 | 카운팅 OSD를 설정합니다. 참고: 토탈 카운팅 OSD 구성은 모든 감지 라인에 연결되어 있습니다. OSD 표시: 표시된 OSD를 활성화/비활성화하려면 클릭합니다. 글꼴 크기: OSD 디스플레이의 글꼴 크기 글꼴 색상: OSD 디스플레이의 글꼴 색상 텍스트 위치: OSD 디스플레이의 텍스트 위치. |
| 싱글 카운팅 | 싱글 카운팅을 설정합니다. 참고: 토탈 카운팅 OSD 구성은 모든 감지 라인에 연결되어 있습니다. 정보 표시: 클릭하면 정보가 표시됩니다. 수동 재설정: 각 단일 라인의 카운트를 재설정합니다. 통계 보고서를 함께 재설정하도록 선택할 수 있습니다. 자동 재설정: 싱글 카운팅 정보를 자동으로 지우기 위해 사용합니다. 요일: 자동 재설정의 날 지정 시간: 자동 재설정 시간 |

[알람 작동]

6단계: 알람 작동을 설정합니다.

표 56. 옵션 설명

| 옵션 | 설명 |
| --- | --- |
| 알람 입력 | 임계값이 1에서 9999 사이의 특정 값에 도달하면 알람이 입력됩니다. 총 카운팅 및 단일 카운팅을 사용할 수 있습니다. 인/아웃/용량/합계의 경보 임계값을 설정할 수 있습니다. 참고: • Total Counting의 경우 임계값은 총 4개의 감지 라인 수의 합입니다. • 단일 카운팅의 경우 임계값은 선택한 감지 라인에 대한 것입니다. |
| 알람 작동 | 참고: - 경보 조치는 4개의 감지 라인에 동시에 유효합니다. - 외부 출력을 활성화하고 일정한 외부 출력 작업 시간을 선택한 경우 임계값이 설정한 특정 값에 도달하면 외부 출력 작업 알람 시간은 알람이 해제될 때까지 항상 일정합니다. |

      - 구역 사람 카운팅

구역 피플 카운팅을 활성화하면 사용자는 실시간으로 인원 수와 감지 구역에 머무는 시간을 확인할 수 있습니다.

참고:

• 카메라 모델이 NCxxxx-PA인지 확인하십시오.

• 구역 인원 카운팅을 위해 최대 4개의 감지 영역을 지원합니다.

• 사용자는 실시간 영상 인터페이스에서 감지 영역에 실시간으로 사람 수와 각 사람의 체류 시간을 확인할 수 있습니다.

설정 단계는 다음과 같습니다.

1단계: 감지 지역을 선택하고 구역 인구 카운팅 감지를 활성화합니다.

참고: 최대 4개의 감지 영역을 지원합니다.

[기본 설정]

2단계: 감도 및 개체 크기 제한을 설정합니다.

참고: 일반 모드를 선택하면 현재 영역에 대한 감지 영역 구성을 지원합니다. 고급 모드(PTZ 시리즈만 해당)를 선택하면 다양한 PTZ 프리셋에 대한 감지 영역 구성을 지원합니다. (프리셋 1~4 지원) 또한, 개체 크기 제한을 설정합니다.

표 57. 옵션 설명

| 옵션 | 설명 |
| --- | --- |
| 감도 | 레벨 1~10, 기본 레벨은 5입니다. 감도가 높을수록 움직이는 물체가 더 쉽게 기록됩니다. |
| 최소 크기 | 감지된 물체의 최소 크기를 설정하기 위해 화면을 그리거나 픽셀 수를 입력합니다. 물체가 이 크기보다 작으면 감지되지 않습니다. 기본 최소 크기는 3*3입니다. |
| 최대 크기 | 감지된 물체의 최대 크기를 설정하기 위해 화면을 그리거나 픽셀 수를 입력합니다. 물체가 이 크기보다 크면 감지되지 않습니다. 기본 최대 크기는 320*240입니다. |

[스케줄 설정]

3단계: 감지 일정을 설정합니다.

[알람 작동]

4단계: 알람 작동을 설정합니다.

표 58. 옵션 설명

| 옵션 | 설명 |
| --- | --- |
| 알람 입력 | 최대/최소일 때 알람이 작동됩니다. 숙박/최대 체류 기간 임계값이 값에 도달했습니다. 참고: 값은 1에서 60 사이여야 합니다. |
| 알람 작동 | 참고: - 경보 조치는 4개의 감지 라인에 동시에 유효합니다. 외부 출력을 활성화하고 일정한 외부 출력 작업 시간을 선택한 경우 임계값이 설정한 특정 값에 도달하면 외부 출력 작업 알람 시간은 알람이 해제될 때까지 항상 일정합니다. 알람 시간은 알람이 해제될 때까지 항상 일정합니다. |

      - 통계 보고서

활성화 기간 동안의 결과는 "통계 보고서" 인터페이스에 표시됩니다.

1단계: 기본 유형을 선택합니다.

2단계: 일일 보고서, 주간 보고서, 월간 보고서 및 연간 보고서를 포함한 보고서 유형을 선택합니다.

3단계: 인원 수를 계산하려면 In, Out 및 합계를 포함한 통계 유형을 선택합니다. 지역 인원 계산의 경우 전체, 더 많이 및 더 적은 다음을 포함한 체류 기간을 선택하고 더 많거나 더 적은 시간을 설정합니다.

참고: 구역 사람 카운팅의 경우 체크박스를 체크하여 필요에 따라 구역 보고서를 조회합니다.

4단계: 시작 시간을 선택한 다음 "검색" 버튼을 클릭하면 카메라가 시작 시간부터 일/주/월/년(사용자가 선택한 보고서 유형 기반)의 데이터를 자동으로 계산하고 해당 보고서를 생성합니다.

5단계: 또한 "선 차트" 또는 "막대 차트"를 클릭하여 아래와 같이 통계 보고서의 표시 모드를 전환할 수도 있습니다.

사람 카운팅 통계 보고서(선 차트)

사람 카운팅 통계 보고서(막대 차트)

구역 사람 카운팅 통계 보고서(선 차트)

지역 인구 집계 통계 보고서(막대 차트)

6단계: "다운로드" 버튼을 클릭하여 통계 보고서 차트의 스크린샷을 다운로드합니다.

7단계: "내보내기" 버튼을 클릭하여 아래와 같이 내보내기 창을 열고 파일 형식을 선택하여 보고서를 로컬로 내보낼 수 있습니다. 통계 보고서를 계산하는 사람들의 경우 확인란을 선택하여 필요에 따라 다른 라인의 보고서를 내보낼 수 있습니다.

구역 사람 카운팅 내보내기

구역 사람 카운팅 내보내기

8단계: "자동 내보내기" 버튼을 클릭하면 아래와 같이 통계 보고서 설정이 팝업됩니다.

사람 카운팅 자동으로 내보내기

• 사람 계산의 자동 내보내기를 활성화하려면 확인란을 선택한 다음 필요에 따라 라인을 선택합니다.

• 날짜를 설정합니다. 사용자는 매일을 선택하여 일일 보고서를 내보내고 다른 사람을 선택하여 특정 요일에 보고서를 내보낼 수 있습니다.

• 시간을 설정합니다. 사용자는 통계 보고서를 자동으로 내보낼 시간을 선택할 수 있습니다. 달력 아이콘을 클릭하면 다음 빠른 선택이 나타납니다.

        - 내보내기 시간 범위 설정

        - 자동으로 내보낸 보고서의 대상 경로를 설정합니다. 보고서는 설정한 요일, 시간 및 내보내기 시간 범위에 따라 자동으로 Excel 스프레드시트 형식으로 FTP/이메일/저장소로 내보낼 수 있습니다. 그런 다음 “저장”을 클릭하십시오.

참고: 현재 통계 보고서가 생성되면 csv 형식으로 저장됩니다.

구역 사람 카운팅-자동 내보내기

        - 확인란을 선택하여 지역 인원 계산 자동 내보내기를 활성화합니다.

        - 날짜를 설정합니다. 사용자는 매일을 선택하여 일일 보고서를 내보내고 다른 사람을 선택하여 특정 요일에 보고서를 내보낼 수 있습니다.

        - 유지 기간 설정

• 시간을 설정합니다. 사용자는 통계 보고서를 자동으로 내보낼 시간을 선택할 수 있습니다. 달력 아이콘을 클릭하면 다음 빠른 선택이 나타납니다.

        - 내보내기 시간 범위 설정

• 자동으로 내보낸 보고서의 대상 경로를 설정합니다. 보고서는 설정한 요일, 시간 및 내보내기 시간 범위에 따라 자동으로 Excel 스프레드시트 형식으로 FTP/이메일/저장소로 내보낼 수 있습니다. 그런 다음 "저장"을 클릭하십시오.

참고: 현재 통계 보고서가 생성되면 csv 형식으로 저장됩니다.

    - 히트 맵

히트 맵 기능은 고객의 움직임을 분석하여 필요에 따라 직관적이고 정확한 통계 분석 결과로 더 나은 비즈니스 관리를 위한 통찰력을 제시할 수 있습니다.

      - 히트 맵

참고:

• 카메라 모델이 NCxxxx-PA인지 확인하십시오.

• Heat Map 기능은 PTZ 및 LPR 시리즈를 제외한 AI 모델에서 지원됩니다.

• SD 카드 또는 NAS 없이 7일 이내 보고서만 볼 수 있습니다.

1단계: 히트 맵 기능을 활성화합니다.

[기본 설정]

표 59. 옵션 설명

| 옵션 | 설명 |
| --- | --- |
| 감도 | 레벨 1~10, 기본 레벨은 5입니다. 감도가 높을수록 움직이는 물체가 더 쉽게 기록됩니다. |
| 최소 개체 크기 | 최소 개체 크기를 1에서 100 사이로 설정하고 기본값은 10입니다. 이 값보다 작은 개체는 결과에 기록되지 않습니다. |
| 최소 드웰 시간 | 최소 드웰 시간을 1에서 300까지 설정하며 기본값은 30입니다. 개체가 설정된 "최소 드웰 시간"보다 긴 영역에 머무르면 결과에 기록되지 않습니다. |
| 장면 변경 적응성 | 레벨 1~10, 기본 레벨은 5입니다. 장면 변경 적응성은 감지 정확도를 높일 수 있는 장면 변화에 대한 카메라의 적응성을 나타냅니다. 값이 높을수록 카메라는 빠르게 변화하는 장면에 더 잘 적응합니다. |

2단계: 히트 맵 영역을 설정합니다. 감지 영역을 설정하는 화면을 그립니다. "모두 선택" 버튼을 클릭하여 모든 영역을 선택하거나 "모두 지우기" 버튼을 클릭하여 현재 그려진 영역을 제거할 수 있습니다.

[스케줄 설정]

3단계: 감지 일정을 설정합니다.

      - 보고서

히트 맵 결과는 이 인터페이스에 표시됩니다.

1단계: 주요 히트 맵 유형을 선택합니다.

[공간 히트 맵]: 공간 히트 맵이 다른 색상의 그림으로 표시됩니다. 다른 색상은 다른 열 값을 나타냅니다. 빨간색은 가장 높은 것을 나타내고 파란색은 가장 낮은 것을 나타냅니다.

[시간 히트 맵]: 시간 열 지도는 다른 시간에 열을 표시하는 꺾은선형 차트로 표시됩니다.

2단계: 일일 보고서, 주간 보고서, 월간 보고서 및 연간 보고서를 포함한 보고서 유형을 선택합니다.

3단계: 시작 시간을 선택한 다음 "검색" 버튼을 클릭하면 카메라가 시작 시간부터 일/주/월/년(사용자가 선택한 보고서 유형 기반)의 데이터를 자동으로 계산하고 해당 보고서를 생성합니다. 아래 그림과 같습니다.

공간 히트 맵

시간 히트 맵

4단계: "보고서 내보내기" 버튼을 클릭하여 보고서를 로컬로 내보냅니다.

5단계: "자동 내보내기" 버튼을 클릭하여 아래와 같이 히트 맵 보고서 설정을 표시합니다.

• 내보내기 유형을 설정합니다. 사용자는 공간 히트 맵 또는 시간 히트 맵 또는 둘 다를 확인할 수 있습니다. 공간 히트 맵 또는 시간 히트 맵을 선택하면 회색 항목이 아래와 같이 편집 가능하게 됩니다.

• 날짜를 설정합니다. 사용자는 매일을 선택하여 일일 보고서를 내보내고 다른 사람을 선택하여 특정 요일에 보고서를 내보낼 수 있습니다.

• 시간을 설정합니다. 사용자는 히트 맵을 자동으로 내보낼 시간을 선택할 수 있습니다. 달력 아이콘을 클릭하면 다음 빠른 선택이 나타납니다.

• 내보내기 시간 범위를 설정합니다.

• 자동으로 내보낸 보고서의 대상 경로를 설정합니다. 보고서는 설정한 요일, 시간 및 내보내기 시간 범위에 따라 자동으로 Excel 스프레드시트 또는 그림의 형태로 FTP/이메일/저장소로 내보낼 수 있습니다. 그런 다음 "저장"을 클릭하십시오.

현재 공간 히트 맵이 생성되면 png 이미지로 저장됩니다. 현재 시간 히트 맵이 생성되면 csv 형식으로 저장됩니다.

  - PTZ

    - 기본

[기본]

표 60. 옵션 설명

| 옵션 | 설명 |
| --- | --- |
| 프리셋 | 프리셋 프리징을 활성화하면 해당 위치로의 이동 경로와 실시간 영상이 모두 표시되는 대신 프리셋 위치의 실시간 영상이 직접 표시됩니다. 또한 디지털 네트워크 시스템에서 대역폭 사용을 줄일 수 있습니다. |
| 속도 | 프리셋 속도: 프리셋을 호출하는 속도 (레벨 1~10) |
|  | 수동 속도: 수동 제어의 PTZ 속도를 결정합니다. (낮음/중간/높음) 참고: Speed Dome만 해당 |
|  | 스캔 속도: 오토 스캔의 속도를 결정합니다. (1~10) 참고: Speed Dome만 해당 |
| 패트롤 | 패트롤 복구: 패트롤 복구를 활성화하려면 클릭 |
|  | 패트롤 회복 시간: 순찰 회복 시간을 5~720초로 설정 |
| 초점 | 초점 모드: 자동/반자동/수동 |
|  | 최소 초점 거리: 각 초점의 단계 길이를 조정하기 위한 최소 초점 거리를 설정 (1미터, 1.5미터, 3미터, 6미터, 10미터 및 20미터, 기본 최소 초점 거리는 1미터) |

[PTZ OSD]

표 61. 옵션 설명

| 옵션 | 설명 |
| --- | --- |
| 줌 상태 | 2초/5초/10초/항상 열림/항상 닫힘 |
| Pan & Tilt 상태 | 2초/5초/10초/항상 열림/항상 닫힘 |
| 프리셋 상태 | 2초/5초/10초/항상 열림/항상 닫힘 |
| 패틀로 상태 | 항상 열림/항상 닫힘 |
| 패턴 상태 | 항상 열림/항상 닫힘 |
| 오토 스캔 상태 | 항상 열림/항상 닫힘 |

[기타]

표 62. 옵션 설명

| 옵션 | 설명 |
| --- | --- |
| Power Off 메모리 | 카메라가 미리 정의된 시간보다 오랫동안 작동을 멈추면 카메라의 위치가 기록됩니다. 그리고 전원이 꺼진 상태에서 정상 작업으로 복귀한 후 위치로 복귀합니다. 다시 시작 시간을 30초, 60초, 300초 또는 600초로 설정하여 위치를 기록할 수 있습니다. |
| 제습 | 팬 작동 모드: 일반/향상/스케줄 일반: 매일 오전 4시~오전 7시 및 오후 5시~오후 8시 팬 작동 강화: 매일 오후 5시~오전 7시 연속: 24시간 |

    - 오토 홈

자동 홈을 사용하면 PTZ 카메라가 일정 시간 대기 후 미리 정의된 홈 위치로 자동으로 돌아갈 수 있습니다. 자동 홈 모드를 활성화하려면 확인란을 선택합니다.

표 63. 옵션 설명

| 옵션 | 설명 |
| --- | --- |
| 활성화 | 자동 홈 기능을 활성화/비활성화 |
| 대기 시간 | 5-720초 |
| 오토 홈 모드 | 사전 설정: 자동 홈을 작동할 때 사전 설정 지점 적용 |
| 오토 홈 모드 번호 | 목록에서 미리 정의된 프리셋을 선택하고 "통화"를 눌러 위치를 확인하십시오. 또한 현재 위치 선택을 지원합니다. |

    - PTZ 제한

PTZ 카메라는 구성 가능한 PTZ 제한(왼쪽/오른쪽) 내에서 움직이도록 프로그래밍할 수 있습니다.

1단계: PTZ 제한 기능을 활성화하려면 확인란을 선택합니다.

2단계: 수동 제한 또는 스캔 제한으로 제한 모드를 선택합니다.

• 수동 제한: 수동 제한 정지가 설정된 경우 제한된 감시 영역에서만 PTZ 제어 패널을 수동으로 조작할 수 있습니다.

• 스캔 제한: 스캔 제한 정지를 설정하면 제한된 감시 영역에서만 자동 스캔이 수행됩니다.

3단계: PTZ 컨트롤러 버튼을 클릭하여 왼쪽/오른쪽 제한 정지를 설정합니다. 정의된 프리셋을 호출하여 PTZ 카메라의 한계로 설정할 수도 있습니다.

4단계: 설정을 클릭하여 한계를 저장하거나 지우기를 클릭하여 한계를 지웁니다.

    - 초기 위치

PTZ 카메라의 초기 위치를 0점으로 설정할 수 있습니다.

1단계: PTZ Bullet의 초기 위치로 PTZ 제어 버튼을 클릭합니다. 정의된 사전 설정을 호출하여 초기 위치로 설정할 수도 있습니다.

2단계: 설정을 클릭하여 위치를 초기 위치로 저장합니다.

표 64. 옵션 설명

| 옵션 | 설명 |
| --- | --- |
| 설정 | 현재 위치를 초기 위치로 설정 |
| 삭제 | 초기 위치를 기본 설정으로 설정 |
| 불러오기 | 초기 위치 호출 |

    - 프라이버시 마스크

프라이버시 마스크를 사용하면 실시간 영상의 특정 영역을 가려 감시 영역의 특정 지점이 보고 녹화되는 것을 방지할 수 있습니다. 렌즈가 움직여도 마스크 영역은 움직이지 않습니다.

[프라이버시 마스크]

실시간 영상의 특정 영역을 커버할 색상을 선택할 수 있습니다.

참고:

- NCxxxx-xPA 모델의 경우 최대 24개의 마스크 영역이 지원됩니다.

표 65. 옵션 설명

| 옵션 | 설명 |
| --- | --- |
| 활성화 | 프라이버시 마스크 기능 활성화 |
| 추가 | 현재 도면 영역을 프라이버시 마스크로 추가 |
| 삭제 | 현재 도면 영역 지우기 |
| 모두 삭제 | 이전에 그린 모든 영역 지우기 |
| 이름 | 프라이버시 마스크의 이름 사용자 지정 지원 |
| 유형 | 프라이버시 영역의 색상 선택 (흰색, 검정색, 파란색, 노란색, 녹색, 갈색, 빨간색, 보라색) |
| 활성 줌 비율 | 필요에 따라 활성 줌 비율 값을 설정하면 줌 비율이 미리 정의된 값보다 클 때만 마스크가 나타납니다. |

    - 작업 예약

사용자가 지정한 시간 동안 특정 동작을 자동으로 수행하도록 PTZ 카메라를 설정할 수 있습니다.

1단계: 예약된 작업 설정 인터페이스로 이동합니다.

2단계: 예약된 작업 활성화 확인란을 선택합니다.

3단계: 일정 및 작업 세부 정보를 설정합니다.

4단계: 작업 복구 시간을 설정합니다(5~720초). PTZ 카메라가 시작하기 전의 시간(비활성 시간) 및 작업 세부 정보를 설정할 수 있습니다.

5단계:  버튼을 클릭하여 모든 구성을 저장합니다.

참고:

• 각 작업의 시간은 겹칠 수 없습니다. 매일 최대 10개의 작업을 구성할 수 있습니다.

• 예약된 작업 기능은 오토 홈 기능 이전입니다. 이 두 기능을 동시에 설정하면 예약된 작업 기능만 적용됩니다.

• 버튼을 클릭하면 서로 다른 종류의 작업 일정을 모두 선택하거나 닫을 수 있습니다.

    - 구성 삭제

모든 PTZ 구성, 사전 설정, 패트롤, 패턴, 자동 홈, PTZ 제한, 초기 위치(PTZ Bullet), 프라이버시 마스크 및 예약된 작업을 포함한 PTZ 구성을 지울 수 있습니다.

    - RS485

Speed Dome의 PTZ를 제어하기 위해 RS485 직렬 포트 구성을 지울 수 있습니다. 프로토콜, 전송 속도, 데이터 비트, 정지 비트, 우기성, 흐름 제어, PTZ 주소는 제어 장치의 주소와 정확히 동일해야 합니다.

참고: 해당 기능은 Speed Dome만 지원

8.5.9 상태

온도 및 팬 상태를 포함한 PTZ 카메라의 상태 정보를 볼 수 있습니다.